# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：300万吨/年矿物固废煤矸石综合处置再利用项目改建

建设单位：     陕西汇荣禾能源环保科技有限公司

编制日期：             2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 300万吨/年矿物固废煤矸石综合处置再利用项目改建 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | —— |  |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 李智仁 |  | 联系方式 | 18709123868 |  |  |
| 建设地点 | 陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇白舍牛滩村 |  |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （E109度48分59.159秒，N38度31分9.236秒） |  |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723固体废物治理 |  | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |  |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） ☑改建 扩建 技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |  |
| 项目审批(核准/备案)部门(选填) | —— |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | - |  |  |
| 总投资(万元) | 500 |  | 环保投资（万元） | 20 |  |  |
| 环保投资占比(%) | 4 |  | 施工工期 | 2个月 |  |  |
| 是否开工建设 | 否 是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |  |  |
| 专项评价 设置情况 | 类别 | 设置原则 |  |  | 本项目情况 | 专项 设置 |
|  | 大气 | 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 |  |  | 废气排放不涉及前述有毒有害污染物 | 无 |
|  | 地表水 | 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂 |  |  | 废水全部综合利用，不外排 | 无 |
|  | 环境 风险 | 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 |  |  | 危险物质未超过临界量 | 无 |
|  | 生态 | 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 |  |  | 不涉及河道取水 | 无 |
|  | 海洋 | 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 |  |  | 不属于海洋工程 | 无 |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1.产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的相关规定，本项目属于鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中“10、工业“三废”循环利用-“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”；根据市场准入负面清单（2025年版），项目不属于禁止准入类和许可准入类类别；根据陕西省“两高”项目重点管理范围（2025年版），项目不属于“两高”类别，因此本项目符合国家及地方产业政策。 2.环境管理政策相符性分析 本项目与环境管理政策相符性分析如下： - 环境管理政策相符性 文件; 环境管理政策要求; 本项目情况; 符合性. 关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见（发改环资[2021]381号）; ### 煤矸石和粉煤灰。持续提高煤矸石和粉煤灰综合利用水平，推进煤矸石和粉煤灰在工程建设、塌陷区治理、矿井充填以及盐碱地、沙漠化土地生态修复等领域的利用，有序引导利用煤矸石、粉煤灰生产新型墙体材料、装饰装修材料等绿色建材，在风险可控前提下深入推动农业领域应用和有价组分提取，加强大掺量和高附加值产品应用推广; 项目产生的固体废物煤矸石和煤泥均用于本项目制砖或制取机制砂，固体废弃物利用达到百分之百，属于固体废物的综合利用，拓展了固废资源化利用途径，有利于提高固体废物综合利用率，对不断提高工业循环经济有积极作用; 符合. ### 工业副产石膏：拓宽磷石膏利用途径，继续推广磷石膏在生产粉煤灰和新型建筑材料等领域的利用，在确保环境安全的前提下，探索磷石膏在土壤改良、井下充填、路基材料等领域的应用。支持利用脱硫石膏、柠檬酸石膏制备绿色建材、石膏晶须等新产品新材料，扩大工业副产石膏高值化利用规模。积极探索钛石膏、氟石膏等复杂难用工业副产石膏的资源化利用途径. 《陕西省固体废物污染防治专项整治行动方案》和《榆林市固体废物污染防治专项整治行动方案》; （二）工作目标。工业固体废物综合利用率达到73%以上。（四）全面排查整治工业固体废物。摸底调查全省尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固废废物的堆存场所、完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案推进实施。开展企业固体固体废物申报登记排查，对省内产生工业固体废物、危险废物的单位和依法从事危险废物收集、贮存、利用、处置; 项目产生的固体废物煤矸石和煤泥均用于本项目制砖，固体废弃物利用达到百分之百。所有产品及原料采用全封闭储棚储存，地面已全部硬化; 符合. 《陕西省新型墙体材料发展应用条例》; 企业应当充分利用煤矸石、粉煤灰、尾矿渣、建筑固体废弃物、植物秸秆等原料，生产多孔砖、空心砖、建筑砌块、轻质墙板等新型墙体材料; 项目产生的固体废物煤矸石和煤泥均用于本项目制砖; 符合. 禁止新建、扩建粘士实心砖生产企业; 项目不使用粘土; 符合. 《榆林市环境保护局关于进一步加强工业固体废物利用处置项目建设管理的通知》（榆政环发[2018]236号）; 提高固废环保意识。严格固体废物“减量化、资源化、无害化”原则，加快固体废物综合利用或处置项目的建设; 项目属于固体废物综合利用; 符合. 《榆林市固体废物污染防治 专项整治行动方案》(榆政环发(2019)11号); 落实产废企业污染防治主体责任，固体废物产生企业要对固体废物处置全过程负责，细化管理台账，落实申报登记制度，如实申报固体废物利用处置最终去向，实行申报登记信息承诺制; 评价要求企业对固体废物处置全过程负责，细化管理台账，落实申报登记制度，如实申报固体废物利用处置最终去向，实行申报登记信息承诺制; 符合. 榆林市支持大宗工业固体废物综合利用管理办法（试行）（榆政办发（2023）9号）; 本办法适用于鼓励和支持全市范围内产废单位自建、联建或委托第三方企业建设的大宗工业固体废物综合利用项目及相关技术研发创新应用活动。 重点支持方向包括以下六个方面：（一）制造新型墙材。生产蒸压砖、蒸养砖、高强度免浸泡砖、双免砖、渗水砖、路缘石、路侧石、树穴石、陶瓷纤维、耐火材料、建筑陶瓷、烧结陶粒、轻型隔墙板、石膏板、喷涂石膏、装配式建材等新型墙材。（二）……（六）生态治理应用。用于矿井充填、采空区和塌陷区治理、露天矿坑回填、盐碱地、沙漠化土地生态修复等; 项目属于第三方企业建设的大宗工业固体废物综合利用项目，属于重点支持类新型墙材中路缘石制造; 符合. 建设项目中一般工业固体废物防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。; 项目污染防治措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用; 符合. 《榆林市工业固体废物污染防治管理办法(试行)》(榆政 办发(2021)19号); 工业固体废物污染防治坚持减量化、无害化和资源化原则，鼓励对产生的固体废物实施资源化综合利用，最大程度减少贮存、填埋、焚烧处置量; 项目属于固体废物资源化综合利用项目，有利于减少固废贮存、填埋、焚烧处置量; 符合. 产生、收集、贮存、运输、利用、处置的单位应当采取措施，落实工业固体废物全过程污染防治要求，并对造成的环境污染依法承担责任; 建设单位对固废的贮存、运输、利用、处置采取措施，落实相关污染防治要求，并对造成的环境污染依法承担责任; 符合. 产废单位应制定年度一般工业固体废物管理计划，包括各类一般工业固体废物的产生量、贮存量、转移量、转移后接收企业名称、处理处置或综合利用方式，以及年度综合利用率等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询; 评价要求建设单位按要求制定年度一般工业固体废物管理计划; 符合. 产废单位和第三方利用或处置单位应当建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生、收集、贮存、运输、利用和处置情况，并附相关合同、财务支出、核查资料等证明材料; 评价要求建设单位按要求建立一般工业固体废物管理台账; 符合. 榆林市“十四五”工业固体废物污染防治规划（榆政环发[2022]12号）; 坚持减量化、资源化、无害化原则。鼓励和支持开展清洁生产，推广先进的减量化生产工艺，从源头，上优先减少煤矸石、粉煤灰等固体废物的产生量。坚持对已产生的固体 废物进行有效收集和规范贮存，优先开展循环利用，转化为产品或可供再利用的二次原料，加大资源化利用率。坚持对已产生但又无法或暂时无法进行综合利用的固体废物，进行对环境无害化处理，降低固体废物的危害性，并最大限度降低固体废物的填埋量; 本项目对一般固废煤矸石和煤泥等进行有效收集和规范贮存，综合利用制作免烧砖，属于固体废物的综合利用，加大了资源化利用率，有利于降低固体废物的填埋量; 符合. 《榆林市2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案》（榆办字[2025]4号）；《榆阳区2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案》（榆区办字[2025]25号）; 工业固体废物环境管理提升行动。全面落实《榆林市工业固体废物综合利用三年行动方案（2023-2025年）》（榆政办法〔2023〕177号）年度任务。确保全区新增工业固废综合利用率不低于60%。; 本项目为固废综合利用项目，项目实施后可促进工业固体废物综合利用; 符合. 《榆林市生态环境局关于全面推动企业扬尘在线监测及智能降尘系统建设工作通知》（榆政环发〔2021〕73号）; 全面建成企业厂界扬尘在线监测体系：全市范围内涉及扬尘污染的企业，重点包括煤炭开采、储存、洗选、加工企业，含有粉煤灰、废渣等物料堆场的工业企业和其它扬尘污染严重的工业企业6月底前全面建成企业厂界扬尘在线监测设施。原则上至少在厂界四角或东西南北建设4台扬尘在线监控设施的数量，保证监测全覆盖。企业扬尘在线监测数据通过环保数采仪接入市大气综合管控平台，接入数据包括点位基本信息和环境温度、温度、风向、风速以及PM10、PM2.5、TSP浓度等; 企业大厂界已安装4台扬尘在线监测设备，并配套设置降尘设备，由专人负责，全面加强扬尘管控水平; 符合. 全力推动配套智能降尘设备建设：各涉及扬尘污染的企业必须与9月31日前，按照《榆林市环境保护局关于建设工业企业智能降尘系统的通知》（榆政环发[2019]118号）通知要求，完成与厂界在线监控配套的智能降尘设备建设工作，确保企业厂界扬尘超标后，配套降尘设备可自动启动。在企业扬尘在线监控中，超标风险较低的企业可不建设配套降尘设备，但应全面加强扬尘管控. 榆林市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）; 落实《榆林市扬尘污染防治条例》,强化涉煤企业等扬尘污染管控 1.推动煤矿、煤炭洗选加工生产企业等完成扬尘在线监测安装、常态化监管； 2.2023年启动汽车轮胎干式除尘设备研发，2024年进入测试阶段，煤矿企业安装率达到30%，2025年底前煤矿企业安装率达到80%，2027年底前所有涉煤企业安装率达到100%； 3.履行监管职责，督促指导相关县市区、园区管委会做好涉煤企业扬尘污染防治工作; 企业大厂界已按要求安装扬尘在线监测设备，后期按要求安装汽车轮胎干式除尘设备; 符合. 2025年底前，电力等行业以及年大宗货物运输量在100万吨以上的企业、物流园区的清洁运输比例提高到30%，其中榆林象道物流园区、靖边海则滩多式联运区域物流中心力争达到35%；2027年底前清洁运输比例提高到70%以上; 项目车辆运输为公路运输，选用新能源和国六排放标准货车，以提高全市清洁运输比例; 符合. 强化新能源车辆推广。2025年底前淘汰国三及以下排放标准柴油货车，推进淘汰国一及以下排放标准非道路移动机械；2025年新能源和国六排放标准货车保有量占比40%左右. 榆林市人民政府关于禁止使用高排放非道路移动机械的通告（2020年4月30日）; 自2020年5月15日起，在全市行政区域内禁止使用高排放非道路移动机械，禁止使用未编码登记挂牌及环保检测不达标的非道路移动机械; 本项目按要求使用符合环保要求的非道路移动机械; 符合. 3.“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单“生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。 （1）一图 根据《关于印发榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（榆政发〔2021〕17号），项目位于榆林市榆阳区金鸡滩镇白舍牛滩村陕西汇荣禾能源环保科技有限公司现有厂区内，用地属于重点管控单元。本项目采取相应的污染物防治及生态恢复措施后，对周围环境影响较小，项目与环境管控单元对照分析图见附件陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告。 （2）一表 项目与《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析见下表。 - 项目与管控方案符合性分析 环境管控单元; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 陕西省榆林市榆阳区重点管控单元; 水环境工业污染重点管控区; 空间布局约束; 1.充分考虑水环境承载能力和水资源开发利用效率，合理确定产业发展布局、结构和规模; 项目生活用水来自自备井，生产用水来自金鸡滩镇煤矿疏干水，加设三通闸阀增加支管就近取水; 符合. 污染物排放管控; 1.所有排污单位必须依法实现全面达标排放。集聚区内工业废水必须进行经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。2.建设项目所在水环境单元或断面存在污染物超标的，相应污染因子实行等量或减量置换。3.严控高含盐废水排放。; 项目污废水处理后全部综合利用; 符合. 环境风险防控; 1.深入开展重点企业环境风险评估，摸清危险废物产生、贮存、利用和处置情况，推动突发环境事件应急预案编制与修编，严格新(改、扩)建生产有毒有害化学品项目的审批，强化工业园区环境风险管控。2.加强涉水涉重企业和危险化学品输运等环境风险源的系统治理，降低突发环境事故发生水平; 项目不属于涉水涉重点企业，不涉及危险化学品; 符合. 资源开发效率要求; 1.提高工业用水重复利用率，因地制宜推进区域再生水循环利用; 项目污废水处理后全部综合利用; 符合. （3）一说明 本项目与榆林市“三线一单”的符合性分析如下： - “三线一单”符合性分析表 三线一单; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 本项目位于公司现有厂区内，不新增占地，公司现有场地为建设用地，不涉及生态保护红线; 符合. 环境质量底线; 项目拟采取先进的工艺和有效的环保措施，废气可做到达标排放，不会改变区域大气环境质量；废水综合利用不外排，不会改变区域水环境功能。项目建设符合当地环境质量底线要求; 符合. 资源上线; 项目主要能源消耗为水、电，能源消耗合理，不触及资源利用上线; 符合. 负面清单; 项目建设符合国家产业政策，满足全省、陕北地区、榆林市生态环境总体准入清单中空间布局约束相关要求; 符合. 4.选址合理性 本项目在原有厂区内建设，不涉及新增用地，项目与榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测结果符合性分析见下表。 - 项目与榆林市“多规合一”控制线检测符合性分析 控制线名称; 检测结果; 备注. 榆阳机场电磁环境保护区; 不涉及; 符合. 机场净空区域分析; 项目位于榆阳机场二区净空审核范围内; 区域参考高度为1450m，地面高程最高点为1235m，建筑物最高为16m，建筑物高程1251m，未超过参考高度，不需要进行净空审核. 矿业权现状2025分析; 涉及陕西未来能源化工有限公司榆阳区金鸡滩煤矿; 已对接. 长城文物保护线分析; 不涉及; 符合. 生态保护红线分析; 不涉及; 符合. 永久基本农田分析; 不涉及; 符合. 土地利用现状分析; 工业用地; 符合. 项目位于陕西汇荣禾能源环保科技有限公司现有厂区内，不新增用地，项目符合生态红线、文物保护线等多项规划的要求，项目用地为建设用地，已办理相关土地手续。项目占地涉及陕西未来能源化工有限公司榆阳区金鸡滩煤矿矿区，2022年3月6日，本公司己与陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿签订了压覆资源协议（见附件），项目位于金鸡滩煤矿井田范围内，所在区域的内煤层已采完，二层煤目前不在采煤规划范围内，在金鸡滩煤矿开采地下煤炭的生产及地面长周期缓慢下沉过程中将出现地面裂缝、地面塌陷、滑坡、崩塌、地面沉降、地震、地形地貌变化等因素致使本企业生产和生活设施如建设新型墙体材料生产厂房、设施、设备、办公楼、职工宿舍、等建筑物、构筑物倒塌，并且诱发重大安全事故造成人员伤亡、重大财产损失等一切责任及损失，但不限于上述事故或损失，金鸡滩煤矿概不负责。项目建设符合榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告要求。 项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化遗产和自然遗产地、饮用水源保护区及文物保护单位等敏感目标，交通便利，有利于物流的运输。在严格实施环评提出的污染防治措施后，污染物可实现达标排放，对环境影响较小，从环境保护方面及环境影响方面分析，本项目选址合理。 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 陕西汇荣禾能源环保科技有限公司成立于2021年05月10日，是一家固废处理企业，2021年6月25日公司取得了《新建300万吨/年矿物固度煤矸石综合处置再利用项目》备案确认书，拟建设300万吨/年矿物固度煤矸石综合处置系统；2022年7月19日榆林市生态环境局榆阳分局以（榆区环发〔2022〕119号）对该项目的环境影响报告表进行了批复。 2022年9月，公司建设完成该项目的建设，通过自主环保验收。建设内容包括年产3000万块/年烧结砖（折标砖）生产线2条，免烧砖生产线2条，配套煤矸石洗选工段，烧结砖生产线及矸石洗选工段布置于东区，免烧砖生产线布置于西区。公司利用地理优势，从产废企业金鸡滩煤矿煤矸石仓直接建设皮带栈桥直达公司的原料棚，做到了点对点清洁处置，成为西北地区投资最大的固废处置再利用项目，大大改善了当地人居环境，为当地经济发展做出了积极贡献。 随着市场的变化市场对产品的需求发生了变化，为了迎合市场需求，陕西汇荣禾能源环保科技有限公司拟对现有300万吨/年矿物固废煤矸石综合处置再利用项目进行改建，增加生产产品中烧结砖的比例，降低产品中免烧砖的比例，拆除1条免烧砖生产线，同时在厂房内增加1条机制砂生产线（年产量25万吨/年），改建后固体废物处理总量保持不变。 本项目建成后全厂共有年产1.5亿块/年烧结砖（折标砖）生产线2条，免烧砖生产线1条，机制砂生产线1条，并沿用现有煤矸石洗选工段。 2.项目组成及建设内容 本次利用企业烧结砖、免烧砖生产线现有车间、原料棚及水、电等设施，调整烧结砖及免烧砖生产线产能，拆除1条免烧砖生产线，并新置机制砂生产设备在烧结砖生产线粉碎车间内新增1条机制砂生产线。项目组成一览表如下。 - 项目组成表 类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 洗矸工段; 筛分破 碎车间; 1座，建筑面积为5760m2（60m×96m）彩钢板全封闭结构，用于煤矸石及洗选矸石的破碎和筛分；设置破碎机、筛分机、给料机、密闭输送廊道、皮带输送机等，库顶部设通风口，底部基础硬化采用钢筋混凝土; 依托. 洗选车间; 1座，建筑面积为8370m2（90m×93m）彩钢板封闭结构，主要设置跳汰机弧形筛末煤筛、离心机、浓缩池2座（一座为2500m3，另外一座为1200m3）2500m3的浓缩池备用、压滤机等，用于煤矸石洗选，设置密闭廊道，输送劣质煤、矸石与煤泥至对应车间; 依托. 制砖备料工段; 制砖 破碎车间; 1座，建筑面积为5280m2（60m×88m）彩钢板全封闭结构，用于烧结砖、免烧砖矸石破碎；设置破碎机、滚筛等; 依托. 机制砂 生产线; 新增1条机制砂生产线，机制砂生产线设备置于烧结砖生产线粉碎车间; 新建. 烧结砖生产工段; 陈化库; 2座，每座建筑面积为1800m2（30m×60m）彩钢板封闭结构，布置搅拌机等，破碎筛分后的原料加水搅拌后陈化堆存; 依托. 移动式 隧道窑; 断面为12.98m移动隧道窑2座，圆形轻钢结构车间2座，内设旋转型隧道窑用于砖坯烘干和烧结; 依托. 免烧砖 生产车间; 占地面积约4320m2（36m×120m），钢材结构置，配料机、搅拌机、制砖机以及其他配套生产设备 目前共有免烧砖生产线2条，本项目拆除其中的1条; 拆除1条免烧砖生产线. 辅助 工程; 原矸棚; 建筑面积5760m2（60m×96m）彩钢板全封闭结构，用于原料煤矸石储存; 依托. 尾矸棚; 建筑面积5280m2（88m×60m）彩钢板全封闭结构，用于洗选出来的矸石储存; 依托. 尾泥棚; 建筑面积4416m2（88.32m×50m）彩钢板全封闭结构，用于洗选出来的煤泥储存; 依托. 劣质煤棚; 建筑面积4800m2（80m×60m）彩钢板全封闭结构，用于洗选出来的劣质煤储存; 依托. 水泥筒仓; 厂区设置2个70t的水泥筒仓，2个80t的水泥筒仓; 依托. 免烧砖破碎储存棚; 建筑面积10560m2（176m×60m）彩钢板全封闭结构，用于尾矸破碎后免烧砖原料储存; 依托. 免烧砖辅料储存棚; 建筑面积1296m2（36m×36m）彩钢板全封闭结构，用于免烧砖辅料储存; 依托. 免烧砖成品养护堆场; （1）位于免烧砖生产车间外，占地面积为11340m2（84m×135m），（2）位于办公楼北侧，占地面积为6000m2（120m×50m），（3）位于办公楼北侧，占地面积为3000m2（60m×50m），（4）位于办公室东北侧，占地面积为1500m2（30m×50m）露天堆场，地面硬化，用于成品堆存; 依托. 烧结砖成品堆场; 主要在旋转型隧道窑四周空地堆存，地面硬化; 依托. 门卫室; 西区门卫室，建筑面积64.8m2砖混结构; 依托. 东区西门卫室，建筑面积43.2m2砖混结构; 依托. 东区南门卫室，建筑面积128.7m2砖混结构; 依托. 办公楼; 1座办公楼，占地面积900m2; 依托. 职工餐厅; 建筑面积为100m2; 依托. 宿舍楼; 1幢职工宿舍楼; 依托. 公用 工程; 供水; 生活用水来自自备井，生产用水来自金鸡滩镇煤矿疏干水，加设三通闸阀增加支管就近取水。; 依托. 供暖; 生活取暖采用电暖气; 依托. 供电; 项目用电由金鸡滩电网提供; 依托. 环保 工程; 废气; 洗煤工段破碎筛分粉尘; 经车间密闭+6台雾炮除尘后无组织排放; 依托. 烧结砖、免烧砖制砖破碎粉尘; 破碎筛分粉尘经DMC-500型单机脉冲式布袋除尘器+车间内排放; 依托. 依托. 水泥筒仓; 仓顶布袋除尘器4台+排气口车间内排放; 依托. 食堂油烟; 油烟净化器1台; 依托. 隧道窑烟气; 隧道窑; 双碱法脱硫除尘系统”1套+28m高烟囱1根; 依托. 隧道窑; 双碱法脱硫除尘系统”1套+28m高烟囱1根; 依托. 储存、装卸、输送粉尘; 项目生产、物料储存库均全封闭结构；卸料破碎筛分均采取封闭式；物料输送皮带机设密闭廊道、并配购1台洒水车、对厂区内定期进行清扫洒水; 依托. 道路扬尘; 厂区内道路硬化，出入口设洗车装置，要求运输车辆无泥上路、运输车辆苫布苫盖; 依托. 扬尘在线 系统; 在厂界四角建有4台扬尘在线监控设施; 依托. 煤棚内CO、煤尘、温度探测装置; 依托. 废水; 生产废水; 洗选工序洗选废水闭路循环，不外排; 依托. 车辆冲洗 废水; 建有1个洗车台，车辆冲洗废水经沉淀池（100m3）沉淀后回用于车辆冲洗; 依托. 生活污水; 生活污水主要为职工盥洗废水，设立50m3和80m3化粪池，厂区设3个旱厕，定期清掏，用作肥料; 依托. 雨水池; 西区免烧砖生产线设310m3雨水收集池1座，东区烧结砖生产线设263m3和284m3雨水收集池2座，防渗处理，回用生产; 依托. 噪声; 采取选用低噪声设备、基础减振、风机消声、厂房隔声等措施; 依托. 固废; 除尘灰; 回用生产; /. 脱硫渣; 回用生产; /. 不合格产品; 回用生产; /. 生活垃圾; 收集后定期由环卫部门处理; /. 废机油; 废机油、废机油桶等危险废物暂存危废贮存间，定期委托有资质单位处置; 依托. 洗选工段 砂土; 洗选工段砂土回用于免烧砖工序; /. 劣质煤; 项目产生的劣质煤外售; /. 土壤、地下水污染防治措施; 厂区采取分区防渗措施，地面和道路等进行硬化处理; 依托. 绿化; 厂区绿化面积56000m2; /. 依托可行性分析： 本项目在公司原有300万吨/年矿物固废煤矸石综合处置再利用项目厂区内改建，生产车间、原料棚、生活办公区、水泥筒仓、养护区及养护废水收集、在线扬尘设备、危废贮存库均依托现有设施。陕西汇荣禾能源环保科技有限公司300万吨/年矿物固废煤矸石综合处置再利用项目已通过环保验收，本项目烧结砖和免烧砖产量通过调整生产线运行负荷实现，新增机制砂生产线拟布设于的制砖破碎车间，目前空余位置可安置本项目新增生产设备，不影响原有设备正常生产运行。 本项目原辅材料的储存依托现有的原辅料储存系统，地面已做一般硬化防渗处理，棚内空间可有效容纳本项目原料存储，原料分区存储，污泥储存区四周设置3cm高围堰，并设置渗滤液导流系统及0.2m3收集池1座；已建设办公生活区，供暖采用电暖气，生活污水设化粪池，生活垃圾设垃圾桶，收集后交由环卫部门统一处理；厂区已建设2个70t的水泥筒仓，2个80t的水泥简仓，仓顶配套安装除尘器，项目水泥用量较小，原有筒仓可保证水泥的存储；厂区现有露天养护堆场共4处，1处位于免烧砖生产车间外、2处位于办公楼北侧、1处位于办公室东北侧，占地面积分别为11340m2、6000m2、3000m2、1500m2，免烧砖生产车间外露天养护堆场，地面已硬化，西区免烧砖生产线设310m3雨水收集池1座，东区烧结砖生产线设263m3和284m3雨水收集池2座，可有效收集厂区雨水及养护区废水；厂界四角已安装4台扬尘在线设备；厂区设置危废贮存间1座，满足防风、防晒、防雨、防渗漏要求。项目依托已建工程具有可行性。 3.占地及平面布置 项目位于陕西汇荣禾能源环保科技有限公司现有厂区内，不新增占地，利用产区原有车间及储棚布置，无新增构筑物，充分利用现有场地实施，益于提高土地利用率。 4.主要生产设备 本项目烧结砖及免烧砖生产线通过调整生产线负荷进行产能变化，生产设备能够满足改建后的要求，本项目拆除1条免烧砖生产线设备，新增1条机制生产线，新增生产设备为机制砂生产设备，改建后设备详见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名; 规格型号; 数量; 备注. 改建前; 改建后. 一、洗矸工段设备. 1; 给料机; K3; 2台; 2台; 依托. 2; 电机; Y160L-4-15KW×2; 2台; 2台; 依托. 3; 减速器; ZQ400-15.75平遥减速器; 2台; 2台; 依托. 4; 原料皮带; B=1200x,6(3+1.5),V=1.6m/s，TD75; 123米; 123米; 依托. 5; 电动机; Y250M-4-75KW，西安西玛; 1台; 1台; 依托. 6; 减速器; ZQ500-31.50，平遥减速器; 1台; 1台; 依托. 7; 洗料主机; SKT-24m2-3，主板20mm，Q345B锅炉板; 1台; 1台; 依托. 8; 矸石提升机; T40120，主板Q235，下体16mm，上体12mm，尾部衬板16mm，锰钢链板、销轴，外挂轴承，道轨跑轮提升带机械密封; 1台; 1台; 依托. 9; 精料振动筛; 2ZK2452，主板10m,mQ245R锅炉板，不锈钢筛板，上层孔为13mm，下层筛缝为1.5mm; 2台; 2台; 依托. 10; 离心机; TLL-1400，立式刮刀卸料; 2台; 2台; 依托. 11; 螺旋分选机; φ1000; 14个; 14个; 依托. 12; 旋流器; FX500-6; 6台; 6台; 依托. 13; 浓缩机; NG-∮30m，周边传动; 1台; 1台; 依托. 14; 浓缩机; NG-∮30m，周边传动; 1台; 1台; 依托. 15; 尾料压滤机; XMA1600-500（隔膜含自动阀）一拉三; 3台; 3台; 依托. 16; 三叶罗茨风机; NSR-350，流量240m3; 1台; 1台; 依托. 17; 破碎机; PC1216; 1台; 1台; 依托. 二、烧结砖制砖设备. 1; 可移布料机; SD800; 2台; 2台; 依托. 2; 液压多斗挖掘机; DQY50-950; 4台; 4台; 依托. 3; 输送带; B=800; 4套; 4套; 依托. 4; 箱式给料机; XGL100; 2台; 2台; 依托. 5; 对辊破碎机; 100*1200; 2台; 2台; 依托. 6; 双轴搅拌挤出机; 90; 2台; 2台; 依托. 7; 真空挤砖机; JKY120-4.0; 2台; 2台; 依托. 8; 输送带; B=800; 10套; 10套; 依托. 9; 切坯切条机; 开封欧帕; 2套; 2套; 依托. 10; 2台800公斤机器人，2台小螳螂; 全自动码坯系统; 1套; 1套; 依托. 11; 布坯台; 1台; 1台; 依托. 12; 移动平台; 1台; 1台; 依托. 13; 窑炉行走; 3KW; 48台; 48台; 依托. 14; 环形运坯; 3KW; 30台; 30台; 依托. 15; 窑炉风机; 132KW; 6台; 6台; 依托. 16; 窑门提升; 3KW; 2台; 2台; 依托. 17; 行车抱砖机; 3KW*2+7.5KW; 2台; 2台; 依托. 18; 刮平机; 3KW*2; 2台; 2台; 依托. 19; 脱硫设备; Φ8mh28; 2套; 2套; 依托. 三、免烧砖制砖设备. 1; 成型主机; QT10-15; 2套; 1套; 依托. 2; 布料机; QT10-15; 2套; 1套; 依托. 3; 送板机; QT10-15; 2套; 1套; 依托. 4; 液压系统; QT10-15; 2套; 1套; 依托. 5; 激振电机; 11KW*2; 2套; 1套; 依托. 6; 二次布料机; QT10-15型; 2套; 1套; 依托. 7; PLC; SIMATIC-200SMART; 2套; 1套; 依托. 8; 出砖机; QT10-15; 2套; 1套; 依托. 9; 叠板机; 双排行走式; 2套; 1套; 依托. 10; 自动上板机; QT10-15; 2套; 1套; 依托. 11; 模具; 240*115*53（mm）; 2套; 1套; 依托. 12; 240*115*90（mm）; 2套; 1套; 依托. 13; 390*190*190（mm）; 2套; 1套; 依托. 14; 200*100*60（mm）; 2套; 1套; 依托. 四、机制砂生产设备. 1; 给料机; /; 0台; 1台; 新建. 2; 破碎机; /; 0台; 1台; 新建. 3; 分级振动筛; /; 0台; 1台; 新建. 4; 输送带; B=800/7.5kW; 0条; 5条; 新建. 主要设备与产能匹配性： 根据设备厂家提供的说明显示，该公司所设计12.98m断面移动隧道窑年产量规模为3000万块/年-20000万块/年，该断面窑炉可以根据客服需求产能而调整，该断面主要好处在于一次土建结构设计完成后期可根据生产产能而调整，机动性强，无需频繁更换（升级）设备，窑炉、陈化间及运输主体系统不需再调整，即可满足客户的可需性。陕西汇荣禾能源环保科技有限公司与我公司合作设计定制两套12.98m断面移动隧道窑，公司配套设备（破碎设备、陈化库设备、砖机设备、码坯设备、装运设备）配置满足产量3000万块/年-20000万块/年(单套)。该设计符合《墙材工业用移动式隧道窑》（JC/T2594-2021）（说明文件见附件）。 项目单台隧道窑原料皮带传送速度V=1.6m/s，长度123m，宽度12.98m。根据生产标准烧结普通砖（240×115×53mm），单块体积0.0014628m³，考虑砌筑灰缝与码坯间隙，实际码坯密度按行业常规值370块/m³，移动隧道窑的产能本质是“单位时间内通过窑体的有效砖坯体积×单体积砖数”，运行速度直接决定砖坯在窑内的停留时间（需满足24-36小时烧结需求），根据年产能（块）=窑体断面面积×运行速度×年运行时长×码坯密度。 根据计算，单条12.98m断面移动隧道窑，在年生产210天、24小时连续运行的条件下，完全能够实现年产1.5亿块烧结砖（实际产能可达1.68-2.9亿块），且原料皮带输送量远超需求，无产能瓶颈。 5.产品方案 （1）产品情况 本项目建成后生产线年产烧结砖3亿块/年、免烧砖1.6亿块/年，机制砂25万吨/年。 - 主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 产品执行标准; 改建前; 改建后. 一、烧结砖. 1; 烧结普通砖; 240mm×115mm×53mm（2.4kg/块）; 满足《烧结普通砖》 （GB/T50101-2017）; 0.6亿块（折标砖）/年; 3亿块（折标砖）/年. 二、免烧砖. 2; 多功能地面砖; 路缘石; 800mm×400mm×150mm; 执行《混凝土路缘石》（JC/T899-2016）; 1.6亿块/年; 0.25亿块/年. 3; 路面砖; 600mm×300mm×60mm; 执行《混凝土路面砖》（GB28635-2012）; 1.6亿块/年; 0.58亿块/年. 4; 工字路 面砖; 200mm×160mm×60mm; 2.5亿块/年; 0.4亿块/年. 5; 标砖; 240mm×115mm×53mm; 执行GB/T8239-2014《普通混凝土小型砌块》; 2.3亿块/年; 0.37亿块/年. 三、机制砂. 6; 机制砂; 粒径2.5mm-5mm; 《建设用砂》（GB/T14684-2011）中Ⅱ类机制砂标准; 0万吨/年; 25万吨/年. 7; 小料（副产品）; 粒径5mm-20mm; 《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）中Ⅱ类碎石标准; 0万吨/年; 30.5万吨/年. 8; 中料（副产品）; 粒径大于20mm; 《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）中Ⅱ类碎石标准; 0万吨/年; 23.875万吨/年. - 产品质量标准及方案表 序号; 产品名称; 执行标准; 技术要求. 1; 烧结普通砖; 《烧结普通砖》（GB/T50101-2017） 中要求; 尺寸（长×宽×高）：240mm×115mm×90m 强度等级：MU10.0 吸水率（%）：≤18 产品单重（kg/块）：2.4. 2; 路面砖 （免烧砖）; 《混凝土路面砖》（GB28635-2012） 中要求; 原材料、外形、外观质量、尺寸允许偏差、强度等级、物理性能等满足《混凝土路面砖》（GB28635-2012）. 3; 路缘石 （免烧砖）; 《混凝土路缘石》 （JC/T 899-2016）; 原材料、外形、外观质量、尺寸允许偏差、强度等级、物理性能等满足《混凝土路缘石》（JC/T 899-2016）. 4; 标砖 （免烧砖）; 《普通混凝土小型砌块》（GB/T8239-2014）; 原材料、外形、外观质量、尺寸允许偏差、强度等级、物理性能等满足《普通混凝土小型砌块》（GB/T8239-2014）. 5; 机制砂; 《建设用砂》（GB/T14684-2011） 中Ⅱ类机制砂标准; 颗粒级配及类别；MB值≤1.4或快速法试验合格时，要求MB值≤1.0，石粉含量≤10.0%，泥块含量≤1.0%；MB值＞1.4或快速法试验不和格时，要求石粉含量≤3.0%，泥块含量≤1.0%；有害物质限量；坚固性指标（质量损失≤8%）；单级最大压碎指标≤25%；表观密度不小于2500kg/m3、松散堆积密度不小于1400kg/m3、孔隙率不大于44%；经碱集料反应试验后，试件应无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，在规定的试验龄期膨胀率应小0.10%. 6; 小料; 《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011） 中Ⅱ类碎石标准; 颗粒级配；含泥量≤1.0%，泥块含量≤0.2%，针、片状颗粒总含量≤10%；有害物质限量；坚固性指标（质量损失≤8%）；岩石抗压强度；压碎指标≤20%；表观密度不小于2600kg/m3；空隙率≤45%；吸水率≤2%；经碱集料反应试验后，试件应无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，在规定的试验龄期膨胀率应小于0.10%. 7; 中料. （2）工艺可行性 ① 烧结砖、免烧砖 陕西汇荣禾能源环保科技有限公司目前生产状况稳定，《新建300万吨/年矿物及工业固废综合处置再利用项目》已通过环保验收，本项目改建前后烧结砖及免烧砖的原辅材料种类来源无变化，生产工艺无变化，故本次评价不再论证工艺可行性。 ② 煤矸石制砂产品可利用性分析 A、煤矸石理化性质 根据企业提供的煤矸石检测报告： a、物理性质 本项目对煤矸石的物理化学性质进行了检测，煤矸石的物理性质主要包含了其密度、堆积密度、力学性能、可塑性、粘性、硬度、收缩性、烧结温度、脱炭温度、烧失量及含水率等方面。煤矸石物理性质见下表。 - 煤矸石物理性质一览表 物理性质; 数值. 密度; 1200-1800kg/m3. 堆积密度; 900-1300kg/m3. 力学性能; 硬度; 2-5. 抗压强度; 300-4700Pa. 可塑性; 218-310. 粘性; 可成型时可达到注浆要求. 线收缩性; 215-310%. 烧结后线收缩性; 212-214%. 烧结温度; 1050℃. 烧失量; 3%-8%. 含水率; 5%-15%. b、化学性质 化学性质主要包括煤矸石的化学组成、化学成分特征、岩石类型和毒性等。 1）化学组成 化学成分是决定煤矸石利用途径的重要依据，其化学成分会随其岩层的种类和矿物组成不同而变化，经过检测发现煤矸石的化学成分主要包括SiO2、Al2O3、C、Fe2O3、CaO，其次为Na2O、K2O、MgO等。 2）化学成分特征 经过检测发现煤矸石是无机质和少量有机质的混合物质，无机质中包括矿物质和水。构成矿物质的元素数十种，主要包括Si、Al、Fe、Ca、Mg、K、Na、S、P等，大多数以铝、硅酸盐的形式存在，有机质成分随含煤量含量的增加而增加，主要包括C、H、N、S、O等，其中C是有机质组成的重要元素，含C量越高发热量越高。另外发现煤矸石含有的岩石种类的不同，砂矸石的SiO2最高可达55.62%，铝质盐矸石Al2O3含量可达19.61%。 3）煤矸石岩石类型 煤矸石主要岩石类型为粉砂质高岭石泥岩、高岭石泥岩、粉砂岩、中细粒石英砂岩、中粒长石石英砂岩、碳质碳酸盐岩。 煤矸石中泥岩、粉砂质泥岩和粉砂岩的主要矿物成分为高岭石族矿物（高岭石和少量的地开石）、伊利石、绢云母、极少量的蒙脱石；石英含量较高；钠长石和钾长石的特征峰明显。其次，粉砂质高岭石泥岩和粉砂岩中含有少量碳酸盐矿物，主要为方解石。其他碳酸盐矿物如菱铁矿、菱镁矿、文石、黄铁矿、赤铁矿等的特征峰偶有出现。 煤矸石的矿物成分以粘土矿物和石英为主，常见矿物为高岭土、蒙脱石、伊利石、石英、长石、云母和绿泥石类。除石英和长石外，以上矿物均属于层状结构硅酸盐，这是煤矸石矿物成分的一个特点。 4）有害杂质 经化学检验发现煤矸石中含有的有害杂质主要是硫化物和碳酸盐类混合物，其中硫单质元素含量为0.23%，故煤矸石含硫量也较低，而煤矸石中的硫通常以有机硫、无机硫两种形式存在。本项目所用煤矸石中微量元素，总体来看富集程度均较低。除个别元素接近或略高于全球泥岩平均值和地壳丰度值外，基本上都低于全球泥岩平均值和地壳丰度值。 - 煤矸石洗选工段产出的尾矸和尾泥分析一览表 类别; Fe2O3; Al2O3; CaO; MgO; SiO2; SO3; K2O; Na2O. 尾矸; 3.17; 19.61; 0.5; 0.5; 55.62; 0.19; 1.4; 0.82. 尾泥; 3.24; 19.53; 3.20; 1.05; 59.40; 0.20; 1.6; 0.79. B、制混凝土粗骨料和机制砂 该项目制备的混凝土粗骨料和机制砂主要销售给混凝土拌合站、沥青拌合站以及砖厂等建材行业，可能影响煤矸石制混凝土粗骨料和机制砂的主要为煤矸石含有的污染因子和制成的混凝土强度 a、煤矸石污染影响分析 为进一步分析本项目煤矸石制混凝土粗骨料时污染情况，本次取30mg的煤矸石样品使用布鲁克AXS公司生产的X射线衍射仪对该地区的煤矸石进行XRD分析。不同煤矸石的XRD数据图见图1。 图1 不同煤矸石的XRD 数据图 由X射线衍射图谱可以看出，煤矸石中主要含有高岭石、石英、方解石和白云母等矿物，其中2θ=12°为高岭石的特征衍射峰；2θ=20°和2θ=26°为石英的特征衍射峰，2θ在15°～35°内的衍射峰表明煤矸石中含有无定形硅酸盐，这些无定形硅酸盐中可能含有钙、铁、铝和或其他金属。再使用PANalytical Axios型X-射线荧光光谱仪进行XRF分析。分析可知煤矸石的主要化学成分为二氧化硅，三氧化二铝和氧化铁，并且几乎不含放射性元素；硫主要以三氧化硫的形式存在，含量为0.19%，符合国标GB175-2020《通用硅酸盐水泥》规定的水泥中三氧化硫含量<4%要求。 综上所述，煤矸石中放射性元素和重金属离子较少，可以将煤矸石用于制混凝土粗骨料。 b、强度分析 将煤矸石用于制备混凝土粗骨料和机制砂后还应检测其制备的混凝土强度等方面是否能满足要求。针对矸石量较大的特点，考虑大量利用矸石的同时尽量提高其强度及经济价值的目的，进行了矸石制备混凝土粗骨料添加弗尔外加剂测试。煤矸石在不同掺量下制备的混凝土强度检测情况如下表所示。 - 煤矸石制混凝土配比表 类别; 编号; 水 kg/m3; 水泥 kg/m3; 粉煤灰 kg/m3; 矸石砂 kg/m3; 矸石 kg/m3; 弗尔外加剂 kg/m3; 强度 MPa. C20; M1; 180; 290; 87; 530; 645; 6.8; 24.7. M2; 170; 290; 97; 530; 645; 6.8; 25.3. M3; 170; 290; 97; 530; 645; 6.8; 24.3. C30; M1; 185; 310; 93; 505; 630; 8.0; 31.6. M2; 175; 310; 113; 505; 630; 8.0; 33.9. M3; 175; 310; 113; 505; 630; 8.0; 32.6. 从表中可以看出，C20不同配比的强度测试结果分别为24.7MPa，25.3MPa，24.3MPa，C30不同配比的强度测试结果分别为31.6MPa，33.9MPa，32.6MPa。分析测试结果可以看出增加粉煤灰的用量可以减少水的使用量，弗尔外加剂可以替换一部分的水泥用量，在保证强度达标的前提下降低了成本，且实施较方便。以上实验研究证明了煤矸石直接破碎筛分后形成的基本骨料的化学成分、物理性能和力学性能等方面可以满足制备低等级混凝土的需求，可以利用煤矸石基本骨料代替自然砂石骨料，将煤矸石作为一种新型建筑材料用于制备混凝土。 6.原辅材料及能源消耗 - 主要原辅材料及能源用量 序号; 名称; 用量; 单位; 来源及储存. 1; 煤矸石; 300; 万t/a; 周边煤矿购买、储存于原料棚中. 2; 水泥; 131603.3; t/a; 筒仓. 3; 砂子; 271014; t/a; 原料棚内. 4; 固化剂; 493.5; t/a; 原料棚内. 5; 颜料（彩砂）; 101.2; t/a; 原料棚内. 6; 生产用电量; 1000; Kw·h/a; 区域电网. 3; 生产用新鲜水; 33.2万; m3/a; 金鸡滩镇煤矿疏干水. 4; 生活用水; 2340; m3/a; 自备井. 5; 脱硫剂（氢氧化钠）; 30; t/a; 外购. 6; 石灰; 53; t/a; 外购. 理化性质： 根据建设单位提供资料，煤矸石主要指标： - 煤矸石（洗选前）主要指标表 序号; 项目; 符号; 单位; 结果; 分析依据. 1; 全水分; Mt; %; 4.2; GB/T211-2017. 2; 空气干燥基水分; Mad; %; 1.33; GB/T212-2008. 3; 收到基灰分; Aar; %; 75.00; GB/T212-2008. 4; 空气干燥基灰分; Aad; %; 76.00; GB/T212-2008. 5; 干燥基灰分; Ad; %; 77.00; GB/T212-2008. 6; 收到基挥发分; Var; %; 10.00; GB/T212-2008. 7; 空气干燥基挥发分; Vad; %; 10.20; GB/T212-2008. 8; 干燥基挥发分; Vd; %; 10.35; GB/T212-2008. 9; 干燥无灰基挥发分; Vdaf; %; 45.00; GB/T212-2008. 10; 空气干燥基固定碳; FCad; %; 12.47; GB/T212-2008. 11; 干燥基固定碳; FCd; %; 12.65; GB/T212-2008. 12; 焦渣特征; CRC; (1-8); 1; GB/T212-2008. 13; 收到基全硫; St,ar; %; 0.11; GB/T214-2007. 14; 空气干燥基全硫; St,ad; %; 0.11; GB/T214-2007. 15; 干燥基全硫; St,d; %; 0.11; GB/T214-2007. 16; 空气干燥基高位发热量; Qgr,ad; Kcal/kg; 1550; GB/T213-2008. 17; 干燥基高位发热量; Qgr,d; Kcal/kg; 1570; GB/T213-2008. 18; 收到基低位发热量; Qnet,ar; Kcal/kg; 1332; GB/T213-2008. 根据建设单位提供资料，煤泥主要指标： - 矸石（洗选后）主要指标表 序号; 项目; 符号; 单位; 结果; 分析依据. 1; 全水分; Mt; %; 3.8; GB/T211-2017. 2; 空气干燥基水分; Mad; %; 1.16; GB/T212-2008. 3; 收到基灰分; Aar; %; 95.20; GB/T212-2008. 4; 空气干燥基灰分; Aad; %; 96.20; GB/T212-2008. 5; 干燥基灰分; Ad; %; 97.20; GB/T212-2008. 6; 收到基挥发分; Var; %; 0.92; GB/T212-2008. 7; 空气干燥基挥发分; Vad; %; 0.92; GB/T212-2008. 8; 干燥基挥发分; Vd; %; 0.93; GB/T212-2008. 9; 干燥无灰基挥发分; Vdaf; %; 84.00; GB/T212-2008. 10; 空气干燥基固定碳; FCad; %; 0.72; GB/T212-2008. 11; 干燥基固定碳; FCd; %; 0.87; GB/T212-2008. 12; 焦渣特征; CRC; (1-8); 1; GB/T212-2008. 13; 收到基全硫; St,ar; %; 0.10; GB/T214-2007. 14; 空气干燥基全硫; St,ad; %; 0.10; GB/T214-2007. 15; 干燥基全硫; St,d; %; 0.10; GB/T214-2007. 16; 空气干燥基高位发热量; Qgr,ad; Kcal/kg; 290; GB/T213-2008. 17; 干燥基高位发热量; Qgr,d; Kcal/kg; 295; GB/T213-2008. 18; 收到基低位发热量; Qnet,ar; Kcal/kg; 200; GB/T213-2008. 根据《关于印发〈煤矸石综合利用技术政策要点〉的通知》（国经贸资源〔1999〕1005号）中内容。煤矸石中的碳含量是选择其工业利用方向的依据。按煤矸石中碳的含量多少可分为四类：一类＜4％，二类4～6％，三类6～20%，四类＞20％。四类煤矸石发热量较高（6270－12550千焦／千克），一般宜用作为燃料，三类煤矸石（2090－6270千焦／千克）可用作生产水泥、砖等建材制品，一类、二类煤矸石（2090千焦／千克以下）可作为水泥的混合材、混凝土骨料和其他建材制品的原料，也可用于复垦采煤塌陷区和回填矿井采空区。 本项目用煤矸石收到基低位发热量5573.088 kJ/kg可用作生产水泥、砖等建材制品，洗选后的尾矸收到基低位发热量836.8kJ/kg，可作为水泥的混合材、混凝土骨料和其他建材制品的原料。 本项目用于烧结砖的煤矸石不进行洗选，可直接作为烧结砖原料。 - 烧结砖生产线物料平衡一览表 序号; 投入; 产出. 名称; 数量(万 t/a); 名称; 数量(万 t/a). 1; 煤矸石; 73.185; 烧结砖（产品）; 72. 2; 新鲜水; 6; 不合格砖; 0.36. 3; /; /; 烧失量; 6.39. 4; /; /; 蒸发损失; 0.435. 合计; 79.185; 合计; 79.185. - 煤矸石洗选工段物料平衡一览表 序号; 投入; 产出. 名称; 数量(万t/a); 名称; 数量(万 t/a). 1; 煤矸石; 226.815; 劣质煤; 29.26. 2; 新鲜补充水; 22.265; 尾矸; 147.65. 3; --; --; 尾泥; 71.45. 4; --; --; 损耗; 0.72. 合计; 249.08; 合计; 249.08. - 免烧砖生产线物料平衡一览表 序号; 名称; 年消耗量（t）; 占比（%）; 储存方式; 备注. 标砖. 1; 水泥; 3575.2; 8.85; 水泥筒仓内; 外购. 2; 砂子; 7131.7; 17.65; 原料棚内; 外购. 3; 尾泥; 25160.8; 26.19; 尾泥棚内; 洗煤工段. 4; 尾矸; 18926.3; 46.83; 尾矸棚内; 洗煤工段. 5; 水; 183.5; 0.45; /; 来自金鸡滩镇煤矿疏干水. 6; 固化剂; 12.3; 0.03; 原料棚内; 外购. 合计; 54989.8; 1; /; /. 路缘砖. 1; 水泥; 26071.6; 9.77; 水泥筒仓内; 外购. 2; 砂子; 50279.6; 18.84; 原料棚内; 外购. 3; 尾泥; 156939.5; 24.75; 尾泥棚内; 洗煤工段. 4; 煤矸石; 122486.7; 45.90; 尾矸棚内; 洗煤工段. 5; 水; 1815.7; 0.68; /; 来自金鸡滩镇煤矿疏干水. 6; 固化剂; 168.8; 0.06; 原料棚内; 外购. 合计; 357761.8; 1; /; /. 路面砖. 1; 水泥; 96078.3; 10; 水泥筒仓内; 外购. 2; 砂子; 201188.0; 20.94; 原料棚内; 外购. 3; 尾泥; 487864.5; 21.36; 尾泥棚内; 洗煤工段. 4; 煤矸石; 470952.4; 47.04; 尾矸棚内; 洗煤工段. 5; 水; 5956.8; 0.62; /; 来自金鸡滩镇煤矿疏干水. 6; 固化剂; 288.2; 0.03; 原料棚内; 外购. 7; 颜料; 96.0; 0.01; 原料棚内; 外购. 合计; 1262424.3; 1; /; /. 工字路面砖. 1; 水泥; 12414.7; 8.5; 水泥筒仓内; 外购. 2; 砂子; 44534.6; 18.0; 原料棚内; 外购. 3; 尾泥; 31654.3; 27.03; 尾泥棚内; 洗煤工段. 4; 煤矸石; 605.2; 46.35; 尾矸棚内; 洗煤工段. 5; 水; 24.2; 0.08; /; 来自金鸡滩镇煤矿疏干水. 6; 固化剂; 5.2; 0.03; 原料棚内; 外购. 7; 颜料; 12414.7; 0.01; 原料棚内; 外购. 合计; 95116.5; 1; /; /. - 机制砂生产线物料平衡一览表 序号; 投入; 产出; 备注. 名称; 数量（万t/a）; 名称; 数量（万t/a）. 1; 机制砂用 煤矸石; 83.25; 机制砂; 40. 2; /; /; 粉面（副产品）; 3.875; 用于免烧砖生产线. 3; /; /; 小料; 30.5; 外售给混凝土搅拌站、沥青搅拌站. 4; /; /; 中料; 23.875. 合计; 83.25; 合计; 83.25. - 烧结砖生产线硫平衡一览表 序号; 年投入; 年产出. 名称; 数量（万t）; 含硫率; 硫含量（t）; 名称; 硫含量（t）. 1; 矸石; 73.185; 0.23%; 1683.25; 烧结砖含硫; 1055.25. 2; --; --; --; --; 烟气排放; 35.08. 3; --; --; --; --; 脱硫渣; 592.92. 合计; --; --; --; 1683.25; 合计; 1683.25. - 烧结砖生产线氟平衡一览表 序号; 年投入; 年产出. 名称; 数量（万 t）; 含氟率; 氟含量（t）; 名称; 氟含量（t）. 1; 矸石; 73.185; 0.0079%; 5.782; 烧结砖; 2.652. 2; --; --; --; --; 脱硫渣中; 3.001. 3; --; --; --; --; 废气; 0.129. 合计; --; --; --; 5.782; 合计; 5.782. 热平衡： 根据检测报告煤矸石低位发热量为5.57MJ/kg，参考《我国烧结砖隧道窑当前建设中值得重视的问题》（2010年第8期《砖瓦世界》，梁嘉琪）、《我国烧结砖隧道窑建设中值得重视的问题》（2014年第7期《砖瓦世界》，䓪茗）等文献研究资料，隧道窑烧结砖所需热量为300~350kcal/kg，即1230~1435kJ/kg，则隧道窑烧结一块标砖（重量2.4kg/块）所需热量为2952~3444kJ/kg，平均所需热量为3198kJ/块标砖。本项目建成后主要产品为煤矸石烧结普通砖（240*115*53mm），采用一次码烧工艺，故本次热平衡核算中产品普通砖烧结所需热量按生产一块标砖所需平均热量值即按3198kJ/块标砖计，项目年产标砖为3亿块，则所需要的总热量为：3亿块标砖×3198kJ/块标砖=9.594×1011KJ=9.594×108MJ。项目隧道窑已建成并投用，根据企业提供相关生产经验数据，受季节温度变化影响，隧道窑热效率范围为55%~85%，本次核算炉窑热效率以55%计（即炉窑热损失量为45%）；项目砖坯烘干热量来源于砖坯中煤矸石燃烧，则项目烧结砖需用煤矸石量为9.594×108MJ÷55%÷5.57MJ/kg=3.13×108kg=3.13×105t，小于本项目投入煤矸石量。 7.公用工程 （1）给、排水 ① 给水 本项目的生产用水由金鸡滩镇煤矿疏干水提供，疏干水管路通过地埋式敷设，敷设管路通过陕西汇荣禾能源环保科技有限公司厂区，白舍牛滩村同意陕西汇荣禾能源环保科技有限公司在厂区内加设三通闸阀增加支管就近取水，生活用水由厂区自备井提供。 洗煤工序用水：洗煤工序总用水量为20000m3/d，其中新鲜水补充水1060m3/d，取金鸡滩镇煤矿疏干水，循环用水量为18940m3/d，煤矸石带入水量为577m3/d。工艺水重复利用率大于90%，入选吨煤耗水0.095m3。 烧结制砖搅拌用水：该项目生产用水主要为在搅拌工序应加入一定的水拌合，每生产一块砖需水量为0.2L，本项目共生产烧结砖3亿块砖，则用水量为285.75m3/d，60000m3/a。全部进入砖坯。 免烧砖生产搅拌用水：根据项目生产方案，生产搅拌用水量约40.768m3/d（8561.1m3/a），生产搅拌用水全部随产品带走。 免烧砖养护用水：项目采用喷淋装置进行自然养护，自然养护用水量预计为2m3/d（480m3/a），废水产生量以20%计，则废水产生量为0.4m3/d（96m3/a），养护区场地进行硬化，流入雨水收集池中，废水收集后循环使用，不外排。 车辆冲洗用水：每次车辆进出厂区均需冲洗，则日用水量为10m3/d（2400m3/a），冲洗废水经沉淀池处理后回用于洗车。 脱硫用水：本项目设置两座隧道窑，脱硫塔的液气比为2.5:1，2座的循环水总量为1200m3/d，新鲜补水量为220m3/d，年总用水量为4.62万m3/a。脱硫后废水经再生沉淀后回用于脱硫工序，脱硫循环水约2个月全部更换一次，更换量为1200m3（4800m3/a），更换的脱硫废水全部回用于制砖搅拌工序，则脱硫除尘用水量为5.1万m3/a，平均日用水量242.86m3/d（折合到210天）。 绿化用水：本项目绿化面积56000m2，年绿化洒水天数按100d计算，则日平均绿化用水量为67.2m3/d，年总用水量为6720m3/a。 道路洒水抑尘用水：道路洒水面积按8000m2计算，则平均每日用水量为16m2/d，则年总用水量为1600m3/a。 职工日常生活用水：项目职工定员120人，生产天数300天，日总用水量为7.8m3/d，年总用水量为2340m3/a。 食堂用水：该项目设有食堂，根据建设单位提供的数据，食堂每天用餐人数约为120人。则项目食堂用水量为3.84m3/d，年运行300天，年用水量为1152m3/a。 ② 排水 本项目无生产废水排放，制砖工段中原料破碎和搅拌工序用水全部进入砖坯内，在烘干烧制过程中以水蒸气形式挥发。 洗选工段生产废水主要为煤泥水，经煤泥水处理系统处理后循环使用，不外排；同时厂区地面进行水泥硬化、防渗处理，当发生非正常工况时，事故废水排入事故池中，待事故处理完毕后回用至生产洗煤工序，煤泥水不外排。 公司现有工作人员120人，本项目不新增定员，生活污水产生量按用水量的80%计，为6.24m3/d（1872m3/a）。生活污水主要为职工盥洗废水，设有50m3和80m3化粪池，定期清掏，厂区设3个旱厕，定期清掏，用作肥料。 车辆清洗废水按80%计，为8m3/d（1680m3/a），经沉淀池沉淀后回用洗车；食堂用水量为3.84m3/d，排污系数取0.85，故食堂废水产生量为3.264m3/d，979.2m3/a。设隔油池，经隔油池沉淀后进入化粪池。 - 项目水平衡 序号; 进入系统的水量（m3/d）; 带出系统的水量; 损耗; 排出. （m3/d）. 1; 生活用水; 7.8; 生活污水; 1.56; 6.24. 2; 食堂用水; 3.84; 食堂废水; 0.576; 3.264. 3; 烧结制砖搅拌用水; 285.75; 全部进入砖坯中后蒸发; 285.75; 0. 4; 免烧砖生产搅拌用水; 40.768; 生产搅拌用水全部随产品带走; 40.768; 0. 5; 免烧砖养护用水; 2; 废水收集后循环使用，不外排; 1.6; 0.4. 5; 车辆冲洗用水; 10; 经沉淀池后回用洗车; 2; 8. 6; 脱硫塔补充水; 242.86; 损耗; 242.86; 0. 7; 绿化用水; 14.4; 蒸发损失; 14.4; 0. 8; 道路洒水抑尘用水; 16; 蒸发损失; 16; 0. 9; 洗选工段用水‬; 煤矸石带入水量; 577; 产品带走; 劣质煤带走; －; 74. 补充新鲜水量; 1060; 矸石带走; －; 474. 煤泥带走; －; 1031. 损耗; 58; －. 图2 项目水平衡图 单位m3/d （2）供电 项目供电利用厂内已建成配电室。 （3）供暖 生活区供热采用电暖气。 8.劳动定员及工作制度 公司目前人员配置为120人，本项目无人员变化，烧结砖生产线年工作时间为210天，每天工作时间24h；免烧砖生产线年工作时间为240天，每天工作24小时；机制砂生产线年工作时间为240天，每天工作24小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目沿用现有烧结砖生产线、免烧砖生产线和配套煤矸石洗选工段，部分煤矸石用作生产免烧砖，其余煤矸石经洗选工段洗选脱碳后产生尾矸、尾泥和劣质煤，其中尾矸以作为免烧砖生产原料，劣质煤作为副产品外售。新建1条机制砂生产线，生产机制砂。 1、洗选 本项目洗选工艺流程与原项目相同。 （1）煤矸石洗选工段 ①备料工序 煤矸石采用自卸汽车运至厂区密闭原料棚存储。其中煤矸石粒径较大，首先进行初步破碎筛分处理，破碎筛分设施全部设置于全密闭物料车间内。煤矸石采用带式给煤机运至受料坑，经皮带机进入筛分机（筛孔为30mm），机头设有电磁除铁器，除去其中金属杂质，筛上大于30mm块料转运至破碎机进行破碎，出料粒度＜30mm，与筛下物一同经皮带机运至跳汰机分选。 本工序主要污染物为：物料在储存、装卸、转运等过程产生的无组织颗粒物；煤矸石破碎筛分粉尘，破碎筛分车间为全密闭车间，车间内设置雾炮设施降尘；车辆运输扬尘； 破碎机、筛分机、除尘风机、雾炮机等设备运转噪声。 ②跳汰洗选工序 项目该工序采用跳汰机对原料煤矸石进行洗选。其洗选原理为：密度不同的物料在水介质中作垂直运动时按密度分层。密度小的矿粒位于上层，密度大的矿粒位于下层。其物料运动过程分为三步，a：在上升水流作用下，床层被冲起并逐渐松散，这时床层中的矿粒在水流的动力学作用下，首先被冲起的是密度小的细矿粒，其次是密度小的粗矿粒和密度大的细矿粒，最后是密度大的粗矿粒；b：在上升水流末期，床层得到充分地松散，矿粒开始陆续沉降和分层，密度大的粗矿粒沉得快，位于下层，其次是密度小的粗矿粒和密度大的细矿粒，密度小的细矿粒沉得最慢，位于上层；c：水流下降时，随着矿粒的沉降，床层逐渐紧密，粗矿粒沉到筛面上并失去活动性。 经备料工段处理后煤矸石经皮带输送机送入跳汰机进行分选作业，分选出的尾矸经尾矸斗提机和皮带机输送至储存库；脱水筛筛上劣质煤经过振动筛进行分级，振动筛的筛上物为劣质煤，然后由皮带输送至储存库储存；脱水筛（筛孔为0.75mm）的筛下物与振动筛排出的尾泥水一同经尾泥筛（筛孔为0.5mm）处理，筛上物经离心机脱水后得到劣质煤，由皮带输送至封闭式库房储存；筛下物入料仓进入旋流器。 本工序主要污染源为跳汰机、脱水筛、振动筛等设备产生的噪声和洗煤废水。 ③旋流分离工序 旋流器是一种常见的分离分级设备，常用离心沉降原理。当待分离的两相混合液以一定压力从旋流器周边切向进入旋流器内后，产生强烈的三维椭圆型强旋转剪切湍流运动。由于粗颗粒与细颗粒之间存在粒度差，其受到离心力、向心浮力、流体曳力等大小不同，受离心沉降作用，大部分粗颗粒经旋流器底流口排出进入螺旋分选机，而大部分细颗粒由溢流管排出经截粗筛筛分后进入浓缩机。 本工序主要污染源为旋流器等设备产生的噪声和洗煤废水。 ④螺旋分选工序 螺旋分选机是物料在螺旋运动的水流中按密度进行分选的设备，在煤炭洗选加工中主要用做粗煤泥的分选，入选粗煤泥经分配器给入螺旋分选机给料口，在自重作用下矿浆沿切向进入螺旋槽内，液流在螺旋槽面上运动的过程中，在螺旋槽横断面上产生离心力，离心力使液流在横断面上形成从外缘到内缘的横向液面坡降。通过横向离心力和横向液面坡降的综合作用，在螺旋槽的横断面上，上层水流流向槽的外缘，下层水流流向槽的内缘，中层水流的横向流速为零。 这种水流运动形成的螺旋槽断面环流，内缘水层薄、流速小；外缘水层厚，流速大。矿粒在螺旋槽中分选大致经过3个阶段。 第一阶段是颗粒群分层。颗粒群在槽面上的运动过程中，重矿粒沉降速度快，沉入液流下层；轻矿粒沉降速度慢，浮于液面上层。这一阶段还伴随着上层的轻矿粒向槽的外缘移动，下层的重矿粒向槽的内缘移动。 第二阶段是轻、重矿粒在第一阶段的基础上沿横向分带。沉于下层的重矿粒沿收敛的螺旋线逐渐移向内缘，浮于上层的轻矿粒沿扩展的 螺旋线逐渐移向中间偏外区域。煤泥被甩到最外缘。与之相伴的是误入槽底的轻矿粒及误入上层的重矿粒重新分层、分带。这一阶段持续时间最长，所以螺旋分选机设计成若干圈。 第三阶段是运动达到平衡。不同密度的矿粒沿各自的回转半径运动，轻、重矿粒沿横向从外缘至内缘均匀排列，设在排料端的截取器将矿带沿横向分割成劣质煤和煤泥两部分，煤泥水进入浓缩机，劣质煤进入煤棚。 本工序主要污染源为螺旋分选机等设备产生的噪声和洗煤废水。 ⑤煤泥浓缩工序 洗煤废水进入煤泥浓缩池，浓缩机底流由泵打到压滤机进行过滤，回收的煤泥送固废棚储存。浓缩机的溢流和压滤机滤清液进入循环水池，用泵返回洗煤系统作为循环水复用。项目有浓缩池2座（一用一备）。可确保煤泥水闭路循环，不外排。 本工序主要污染源为浓缩机等设备产生的噪声和洗煤废水。 ⑥储运工序 项目产品劣质煤经密闭皮带机送入封闭式库房存储，跳汰产生的尾矸和尾泥经密闭皮带机送入密闭储存库库存储，项目尾矸、尾泥和劣质煤均放置密闭储存库分区储存。 本工序主要污染物为产品转载、储运过程无组织颗粒物及设备运行噪声。 图3 洗选过程流程图 2、烧结砖及免烧砖 本项目烧结砖及免烧砖生产工艺流程与原项目相同。 （1）烧结砖 项目烧结普通砖生产主要包括备料、陈化、制坯工序、干燥和焙烧等工序，具体生产工艺流程如下： ①备料工序 矸石在原料库储存，如含有较大粒径颗粒，需首先进行破碎，装载机将矸石送受料坑，经底部皮带输送机输送至破碎车间。在破碎车间内，物料首先经颚式破碎机进行粗破，粗破后的物料粒径控制在20mm以下，然后经皮带输送机送至锤式破碎机进行细破。经过细破后的物料进入滚筒筛筛分，粒径大于2mm的物料进行二次粉碎，小于2mm的物料经皮带输送至自动配料机将破碎后的矸石按照工艺要求进行配比，配比后的物料经皮带输送机输送至双轴搅拌机内进行加水搅拌。 双轴搅拌机配置全自动加水系统，进行第一次加水搅拌混合，原料塑形指数提高，含水率控制在12%左右，达到陈化的要求后经皮带输送机输送至制砖车间的陈化区陈化。 本工序主要污染源为：原料储存、转载等过程产生的无组织粉尘；煤矸石破碎筛分粉尘，颚式破碎机、锤式破碎机及滚筒筛设置于密闭破碎车间内，颚式破碎机、锤式破碎机及滚筒筛等设备噪声。 ②陈化工序 一次搅拌后的物料经皮带输送机送至陈化区的可逆移动仓布料机上，将物料按一定规律均匀的堆存在制砖车间陈化区中，物料陈化时间一般为2~3天。陈化的作用是使原料中水分均化程度提高，原料颗粒表面和内部性能更加均匀，更趋一致，颗粒变得容易疏解，物料的塑性增强，干强度提高，坯体抗裂性能改善。陈化后的物料由多斗挖掘机连续装运到皮带输送机上，经密闭廊道运至下一工序。 本工序物料含水率较高，陈化库内布料和取料过程粉尘产生量较小，主要设备运行产生的噪声。 ③制坯工序 陈化后的物料由皮带运输机机送至箱式给料机内，定量向双轴搅拌机给料，物料进行二次加水搅拌，其水分控制在15%左右，满足成型要求。二次搅拌均匀的物料经皮带运输机送至真空挤砖机，挤出压力达4.0MPa，真空度≤-0.092MPa，排除物料空隙中的空气，提高物料密度，通过机械挤压，可使成型的坯体致密，提高强度。挤出的连续条状坯体经全自动切码运系统按设定的规格完成切条、切坯，并自动将砖坯码至步进机，后由机械手将砖坯送至环形隧道窑窑底。切条、切坯废料经回坯皮带运输机返回双轴搅拌挤出机中再次利用。 本工序主要污染物为箱式给料机、双轴搅拌挤出机、真空挤砖机、全自动切码运系统等设备运行产生的噪声。 ④干燥和焙烧 项目设置2座旋转式隧道窑用于砖坯干燥和焙烧，该旋转式隧道窑砖坯一次性码在环形窑底上，由窑体移动来完成烧砖工艺所需的相对移动。 旋转式隧道窑干燥段热源为焙烧烟气余热，干燥段内窑体移动方向和热风的运动方向相同，通过砖坯与干燥介质的热交换，将成型的砖坯脱水干燥，为砖坯焙烧做准备，干燥后砖坯温度不高于200℃,含水率一般达6%以下。项目干燥段结构简单，可使砖坯干燥均匀，干燥周期短，节省能耗。 窑体于轨道上缓慢移动，干燥后的砖坯进入焙烧段进行焙烧，经预热、高温焙烧和冷却过程烧制成为成品砖。窑体预热段要求温度约为300～900℃,高温焙烧段过程，温度为900～1000℃。在烧制过程中，随时监测窑内温度、压力，窑上配有循环风机，以保证气流合理流动，从而达到调节焙烧温度的目的，以提高坯体强度，保证产品质量。隧道窑焙烧所需热量由砖坯中煤矸石燃烧提供，隧道窑第一次工作时通过木柴和柴油引燃煤矸石，后续可利用余热进行引燃，其释放的热量可满足焙烧热量需求。焙烧产生的烟气经引风机引入干燥段作为干燥热源利用，烧制后的产品经窑尾冷却风机冷却，检验合格后即为成品，直接外售。 隧道窑烟气主要污染物为烟尘、SO2、NOx以及氟化物，烟气全部进入干燥段进行余热利用后，由引风机引入布袋除尘器+双碱脱硫塔处理后由1根28m高烟囱排放。 该工序产生的污染物主要为隧道窑烟气、脱硫系统排污水、设备运行噪声、脱硫石膏以及不合格砖。 图4 免烧砖工艺流程图 （2）免烧砖 ①破碎筛分 项目煤矸石经破碎系统破碎后，大块物料堆放在机内特设的中部担条上，经破碎后粒度大于要求的物料随新物料沿锤头切线方向打向反击板再次破碎，从而使粗、中碎一步到位，通过不同粒径的篦板筛选出符合要求的不同粒径（0~2.5mm、2.5~5mm、5~10mm）的煤矸石骨料，经皮带传输机输送至原料配料仓，计量后进入搅拌制砖系统，煤矸石卸车、破碎、筛分均在全封闭生产车间内进行，投料选用下沉式投料口。 ②底料计量 底料主要包括普通水泥、骨料（砂子、煤泥、煤矸石骨料）、水。生产过程中需要的水泥采用密闭的水泥罐车运输至厂区，然后将混凝土罐车的输送管路与水泥筒仓进料管路相连，通过水泥罐车的气体压力将罐内水泥输送至水泥筒仓。生产时，开启蝶阀，通过螺旋输送机将粉料运输到称量斗进行计量称重，称量按底料的配比误差进行扣称，称好的水泥由水泥称量斗下的汽缸开启蝶阀滑入搅拌机搅拌。生产过程中使用的砂子储存于搅拌制砖车间北侧，使用装载机拉运至原料计量仓，计量后皮带输送至搅拌工序。生产过程中使用的煤矸石骨料使用皮带传输机传输至原料计量，计量后皮带输送至搅拌工序。 ③搅拌 水泥、骨料（砂子、煤泥、煤矸石骨料）、水在搅拌机内，通过两根相互反转的搅拌轴搅拌下，受到桨片周向、径向、轴向力的作用，使物料一边相互产生挤压、摩擦、剪切、对流从而进行强烈的拌合，一边向出料口推移，当物料到达机内的出料口时，各种物料己相互得到均匀的拌合，并具有压实所需要的含水量。 ④压制成型 将搅拌均匀的混和原料经皮带传输机传输至砌块成型机的模腔中，经成型机加压成型，项目成型主机模腔可安装不同的模具，根据生产需求，配套设置有标砖、路缘石、路面砖、工字路面砖模具。压制成型的湿砖坯使用叠板机运输至养护区。 项目路面砖和工字砖有40%为彩色砖，将颜料铺在装好原料的模腔表面，经成型机压制成型。 ⑤养护 多功能地面砖、标砖均采用自然养护，采用喷水养护，喷水养护时间视气温高低和干湿状况随机掌握，一般在天热、干燥时一天浇水2（早晚各1次），雨天或者天冷时一天浇水1次，可随机掌握，养护好的产品经过出厂检验合格后，即可作为成品贮存或装车外运。 图5 路面砖、工字砖生产工艺流程及产污环节图 图6 项目标砖、路缘砖生产工艺流程及排污节点图 3、机制砂 ①备料工序 外购原料煤矸石采用自卸汽车运至厂区密闭原料棚存储，原料采用铲车铲入给料机。 该工序产生的污染物主要为装卸、转载过程产生的无组织粉尘。 ②煤矸石制砂工序 从给料机出来的煤矸石经过输送机输送至破碎机破碎，破碎机的排料进入多层分级振动筛（上层筛板筛孔20mm，中层筛板5mm，下层筛板2.5mm）进行筛分，下层筛筛下物为粒径小于2.5mm的粉面，下层筛上物为2.5mm-5mm的机制砂，中层筛上物为5-20mm的小料，上层筛筛上物为大于20mm的中料，制砂过程中不涉及水洗工序。 该工序产生的污染物主要为筛分破碎粉尘、除尘器收尘灰及设备运行噪声。 ③储运工序 项目产品机制砂和粗骨料经密闭皮带机送入产品棚存储，项目产品采用密闭汽车运输出厂。 该工序产生的污染物主要为装卸过程中产生的无组织粉尘。 图7 机制砂生产线工艺流程及产物环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.原有项目手续办理情况 原有项目环保手续履行情况如下表。 - 原有项目环保手续履行情况一览表 序号; 名称; 批准部门; 批准文号; 时间. 1; 新建300万吨/年矿物固度煤矸石综合处置再利用项目环境影响报告表; 榆林市生态环境局榆阳分局; 榆区环发〔2022〕119号; 2022.07.19. 2; 新建300万吨/年矿物固度煤矸石综合处置再利用项目竣工环境保护验收监测报告表; 自主验收; /; 2022.09. 3; 排污许可证; 榆林市生态环境局; 证书编号：91610800MA70EFB74J001V; 2022.08.10. 2.原有项目污染物排放情况 原有项目污染物排放量核算采用《新建300万吨/年矿物固废煤矸石综合处置再利用项目竣工环境保护验收监测报告表》中有关数据，无组织粉尘产生量参照《新建300万吨/年矿物固废煤矸石综合处置再利用项目环境影响报告表》中核算量。 - 原有项目污染物排放一览表 类型; 污染物; 排放量/固废产生量（t/a）. 废气; 有组织; 二氧化硫; 20.15. 氮氧化物; 48.59. 颗粒物; 6.78. 氟化物; 1.44. 无组织; 颗粒物; 15.77. 废水; 废水; 0. 固废; 生活垃圾; 18. 废机油、废油桶; 1.5. 3.总量购买 企业所需指标已于环境权交易平台取得，2022年8月1日榆林市生态环境局以榆政环交易函[2022]18号出具陕西汇荣禾能源环保科技有限公司排污权指标的函（见附件），取得总量指标二氧化硫28.64t/a，氮氧化物48.96t/a。 4.与项目有关的主要环境问题 根据现场踏勘，原有项目基本落实环评及批复文件提出的主要环境防护措施，已通过竣工环保验收，目前正常生产运营。根据2025年6月18日企业自行监测数据（隧道窑排放口颗粒物、SO2、NOX为自动监测数据，氟化物和无组织废气为委托监测），项目现有污染物排放情况如下。 - 原有项目有组织废气排放一览表 监测点位; 隧道窑烟气排放口1（最大值）; 隧道窑烟气排放口2（最大值）; 标准限值（mg/m3）; 达标 情况. 颗粒物排放浓度（mg/m3）; 19.53; 19.99; 30; 达标. 二氧化硫排放浓度（mg/m3）; 89.60; 90.36; 150; 达标. 氮氧化物排放浓度（mg/m3）; 21.62; 17.31; 200; 达标. 氟化物排放浓度（mg/m3）; 0.60; 2.70; 3; 达标. 由上表可知，2个道隧窑烟气排放口废气排放浓度均符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)及修改单中相关排放限值（颗粒物：30mg/m3、二氧化硫：150mg/m3、氮氧化物：200mg/m3、氟化物：3mg/m3）。 - 原有项目无组织废气排放一览表 监测项目; 监测点位; 测定值. 第一次; 第二次; 第三次. 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 厂界上风向1#; 0.246; 0.267; 0.227. 厂界上风向2#; 0.655; 0.700; 0.707. 厂界上风向3#; 0.712; 0.727; 0.664. 厂界上风向4#; 0.745; 0.750; 0.693. 二氧化硫（mg/m3）; 厂界上风向1#; 0.039; 0.046; 0.043. 厂界上风向2#; 0.099; 0.106; 0.103. 厂界上风向3#; 0.098; 0.104; 0.102. 厂界上风向4#; 0.103; 0.108; 0.105. 氟化物（mg/m3）; 厂界上风向1#; 0.0034; 0.0038; 0.0035. 厂界上风向2#; 0.0109; 0.0104; 0.010. 厂界上风向3#; 0.0102; 0.0112; 0.0106. 厂界上风向4#; 0.0101; 0.0111; 0.0108. 由上表可以看出：无组织废气中颗粒物最大排放浓度为0.750mg/m3，二氧化硫最大排放浓度为0.108mg/m3，氟化物最大排放浓度为0.0112mg/m3，均符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中标准限值要求（颗粒物：1.0mg/m3、二氧化硫：0.5mg/m3、氟化物：0.02mg/m3）。 经现场踏勘，公司不存在现有环境问题。 |

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 （1）2024年环保快报中榆阳区环境质量状况 本项目位于榆林市榆阳区，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，评价引用陕西省环保厅发布的全省2024年环保快报中榆林市榆阳区2024年1-12月环境质量状况统计结果，区域环境空气质量见下表。 - 榆林市榆阳区2024年1-12月环境质量状况统计结果 序号; 评价因子; 年均浓度; 二级标准; 达标情况. 1; PM10均值(ug/m3); 51; 70; 达标. 2; PM2.5均值(ug/m3); 25; 35; 达标. 3; SO2均值(ug/m3); 12; 60; 达标. 4; NO2均值(ug/m3); 30; 40; 达标. 5; CO第95百分位浓度(mg/m3); 1.1(日均); 4; 达标. 6; O3第90百分位浓度(ug/m3); 163(8小时平均); 160; 超标0.019倍. 由上表可知，2024年榆林市榆阳区大气污染物中PM10、PM2.5、SO2、NO2及CO浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，O3浓度值超标，属于不达标区。 （2）大气特征因子监测 中量检测认证有限公司于2025年8月21日-2025年8月24日对项目地西南侧330米处阎家伙场大气质量现状进行总悬浮颗粒物监测。 陕西精益达安全环保技术服务有限公司于2025年11月1日-2025年11月3日对项目地西南侧330米处阎家伙场大气质量现状进行氟化物监测。 大气特征因子监测点位见下表。 - 监测布点一览表 点位; 采样时间; 监测频次; 监测因子. 阎家伙场; 2025年8月21日～24日; 共3天; 总悬浮颗粒物. 阎家伙场; 2025年11月1日～3日; 共3天; 氟化物. 监测结果见下表。 - 监测结果统计表 单位：mg/m3 采样点; 监测时间; 因子; 监测结果; 平均时间; 二级标准; 最大超标倍数. 阎家伙场; 8月21日～22日; 总悬浮颗粒物; 0.142; 24小时平均值; 0.3; 0. 8月22日～23日; 总悬浮颗粒物; 0.129; 24小时平均值. 8月23日～24日; 总悬浮颗粒物; 0.123; 24小时平均值. 11月1日～2日; 氟化物; 0.00006ND; 24小时平均值; 0.007; 0. 11月2日~3日; 氟化物; 0.00006ND; 24小时平均值. 11月3日~4日; 氟化物; 0.00006ND; 24小时平均值. 11月1日2时; 氟化物; 0.0005ND; 1小时平均值; 0.02; 0. 11月1日8时; 氟化物; 0.0005ND; 1小时平均值; 0.02. 11月1日14时; 氟化物; 0.0005ND; 1小时平均值; 0.02. 11月1日20时; 氟化物; 0.0005ND; 1小时平均值; 0.02. 11月2日2时; 氟化物; 0.0005ND; 1小时平均值; 0.02. 11月2日8时; 氟化物; 0.0005ND; 1小时平均值; 0.02. 11月2日14时; 氟化物; 0.0005ND; 1小时平均值; 0.02. 11月2日20时; 氟化物; 0.0005ND; 1小时平均值; 0.02. 11月3日2时; 氟化物; 0.0005ND; 1小时平均值; 0.02. 11月3日8时; 氟化物; 0.0005ND; 1小时平均值; 0.02. 11月3日14时; 氟化物; 0.0005ND; 1小时平均值; 0.02. 11月3日20时; 氟化物; 0.0005ND; 1小时平均值; 0.02. 由上表可知，项目所在地总悬浮颗粒物、氟化物24小时平均值、氟化物小时平均值能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 - 2.声环境质量现状 - 项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，本次评价未对声环境质量现状进行监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘的情况，本项目500米范围内无自然保护区、风景名胜区等大气环境保护目标；50m范围内无声环境保护目标；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；用地范围内无生态环境保护目标。 本项目环境保护目标及保护级别见下表。 - 环境保护目标表 环境 因素; 名称; 地理坐标; 相对厂址; 保护 内容; 保护目标. 东经; 北纬; 方位; 距离/m. 环境 空气; 徐家 伙场; 109°48′55"; 38°31′15"; NW; 60; 环境 空气; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 阎家 伙场; 109°48′30"; 38°30′56"; SW; 330. 声环境; 厂界外50m范围内（无噪声敏感点）; 声环境质量; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准. 地下水; 评价范围内; 潜水含水层; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类. 土壤; 占地范围内; 土壤环境质量; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018). 生态; 占地范围及周边; 植被、水土流失; 不会对周边生态环境产生明显影响. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 大气污染物中煤矸石破碎筛分废气颗粒物排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3要求；隧道窑烟气排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2要求；厂界无组织颗粒物、二氧化硫排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3限值要求；水泥筒仓颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相应的标准限值要求。 - 大气污染物排放标准 污染源; 项目; 标准值; 单位; 标准来源. 隧道窑烟气; 颗粒物; 30; mg/m3; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2及修改单中标准. SO2; 150; mg/m3. NOx; 200; mg/m3. 氟化物; 3; mg/m3. 水泥筒仓; 颗粒物 无组织; 0.5; mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 企业边界; 颗粒物; 1; mg/m3; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3及修改单中标准. SO2; 0.5; mg/m3. 氟化物; 0.02; mg/m3. 2.污（废）水全部综合利用，不外排。 3.厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 - 项目噪声排放标准一览表 时期; 监测点; 执行标准; 标准限值dB（A）. 昼间; 夜间. 运营期; 厂界; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60; 50. - 4.一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 企业已根据2022年8月1日榆林市生态环境局以榆政环交易函[2022]18号出具陕西汇荣禾能源环保科技有限公司排污权指标的函（见附件），取得总量指标二氧化硫28.64t/a，氮氧化物48.96t/a。 结合项目工艺特征和排污特点，本项目主要污染物为SO2、NOX，新增总量控制指标为SO2：123.05t/a、NOX：196.21t/a、氟化物：7.48t/a。 - 总量情况表 单位：t/a 污染因子; 实际排放量; 许可排放量; 购买总量; 本项目新增量; 本项目建成后 全厂排放量. SO2; 20.15; 28.64; 28.64; 123.05; 143.2. NOX; 48.59; 48.96; 48.96; 196.21; 244.8. 氟化物; 1.44; ——; ——; 7.48; 8.92. |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目依托现有设备设施进行生产，仅机制砂生产线需要搬入设备并进行调试，无土建及装修过程，故本次评价不再对施工期影响进行分析。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.大气 （1）污染工序及源强分析 本项目大气污染源主要包括：隧道窑烟气、破碎筛分过程产生的粉尘、车辆运输产生的扬尘。 1）有组织排放 ①隧道窑排气筒 厂区现有2条相同的隧道窑生产线，每条生产线年产烧结砖（折标）1.5亿块，2条共计年产烧结砖（折标）3亿块，隧道窑年运行时间5040h，热源为砖坯内煤矸石提供烧结、干燥用热。烟气通过双碱法脱硫除尘处理后，由28m高烟囱（1#、2#）排放。 A、类比法 本项目相比《新建300万吨/年矿物固废煤矸石综合处置再利用项目》竣工验收时，隧道窑工艺、设备、处理措施工作时间均未发生变化。 本项目单条生产线烧结砖产能由3000万块/年，提升至15000万块/年，验收监测期间脱硫塔1#、2#排气筒出口颗粒物排放浓度最大值为16mg/m3、SO2排放浓度最大值为35.3mg/m3、NOX排放浓度最大值为87mg/m3、氟化物排放浓度最大值为2.74mg/m3。本项目改建后取1#、2#排气筒颗粒物排放浓度为16mg/m3、SO2排放浓度取值为36mg/m3、NOX排放浓度最大值为87mg/m3、氟化物排放浓度最大值为2.8mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2及修改单中标准，污染物排放量根据产能扩大比例提升，则本项目污染物排放量为颗粒物8.67kg/h（43.7t/a）、SO2 19.83kg/h（99.94t/a）、NOX42.84kg/h（215.91t/a）、氟化物1.77kg/h（8.92t/a）。 B、系数法 a：颗粒物 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册中煤矸石砖颗粒物产尘系数，煤矸石砖产排污系数见下表。 - 粘土砖瓦及建筑砌块制造（续3） 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 煤矸石砖; 煤矸石、污泥等; 砖瓦工业焙烧窑炉（硬塑成型等）; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/万块标砖; 152000. 颗粒物; 千克/万块标砖; 6.5. 氮氧化物; 千克/万块标砖; 8.16. 单条隧道窑年产烧结砖（折标）15000万块，工业废气量产尘系数152000标立方米/万块标砖，则烟气的产生量为452380.95m3/h，单条隧道窑年产烧结砖（折标）15000万块，颗粒物产尘系数6.50千克/万块标砖，颗粒物产生量为97.5t/a，隧道窑年运行时间5040h，则产生速率为19.35kg/h，产生浓度为42.76mg/m3。焙烧烟气经双碱法处理装置处理，布袋除尘器除尘处理效率为90%，排放浓度4.28mg/m3，排放速率为1.935kg/h，排放量9.75t/a，则两条隧道窑的排放量为19.5t/a，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2及修改单限值要求。 B：SO2 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中工业源重点调查单位污染物产生量或排放量核算方法有两种，参考同类企业，用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中SO2的系数偏大，物料衡算法是指根据物质质量守衡原理，利用物料投入量总和与产出量总和相等，对生产过程中使用的物料变化情况进行定量核算的一种方法。物料衡算法属于产排污系数法的一种特殊形式。故本次使用物料核算法计算SO2。 本项目砖坯使用煤矸石制成，采用内燃工艺焙烧，烟气中SO2主要由煤矸石中的可燃硫成分燃烧产生，烟气通过双碱法脱硫除尘系统处理，脱硫效率不低于90%。SO2产生及排放量采用物料衡算法，具体公式如下：具体如下： GSO2=B×（1-Mt）×Std×（1-η1）×2 GSO2=GSO2×（1-η2） 式中：GSO2—SO2产生量，t/a；GSO2—SO2排放量，t/a； B—燃料消耗量t/a，本项目单条隧道窑尾矸消耗量约366000t/a。 Mt——全水分，%，矸石全水分4.2%； Std——可燃硫含量，%，尾矸为0.15% η1——砖坯固硫率，取20% η2——双碱法脱硫系统去除率，90% 由上式计算可知，单条隧道窑的SO2产生量为716.2t/a，隧道窑年运行时间5040h，烟气量为452380.59m3/h，则SO2产生速率为142.1kg/h，产生浓度为314.12mg/m3，双碱法脱硫除尘系统脱硫效率为90%，经脱硫塔处理后SO2排放量为71.6t/a，排放速率14.2kg/h，排放浓度31.41mg/m3，则两条隧道窑的SO2排放量为143.2t/a。满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2及修改单排放限值要求。 C：NOX 单条隧道窑年产烧结砖（折标）15000万块，氮氧化物系数8.16千克/万块标砖，则氮氧化物的产生量为122.4t/a，产生速率为24.3kg/h，产生浓度为53.72mg/m3，则两条隧道窑氮氧化物的排放量为244.8t/a，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2及修改单限值要求。 D：氟化物 根据项目矸石的化学成分，尾矸中含氟量约为0.02%，项目单条隧道窑煤矸石使用量为366000t/a，根据《我国砖瓦厂氟化物的排放及其污染治理研究进展》，砖瓦烧制过程中氟的平均释放率为54.13%，则项目煤矸石总含氟量为146.4t/a，则焙烧废气中氟化物（以氟计）含量为79.25t/a，产生浓度为34.76mg/m3，产生速率为15.7kg/h，根据钙钠双碱法工艺，氟去除率为96%，处理后经28m高排气筒进入大气，则氟化物排放量为3.17t/a。则氟化物排放速率为0.628kg/h，排放浓度约为1.39mg/m3，可以满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2及修改单排放限值要求。 项目隧道窑烟气经双碱法脱硫除尘系统处理后，由1根28m高烟囱排放，隧道窑烟气中颗粒物、SO2、NOx及氟化物均可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2及修改单排放限值要求。 根据两种计算结果污染物排放量取较大值：颗粒物19.5t/a、SO2 143.2t/a、NOx 244.8t/a、氟化物8.92t/a。 ② 水泥筒仓呼吸粉尘 水泥筒仓在水泥灌装过程中，由于通过管道进入筒仓时进料口在下方，罐装车通过气力输送水泥送至水泥筒仓，卸料速度约为1.2t/min，上料时粉尘会随水泥筒仓里的空气从水泥筒仓顶部的排气孔中排出。 项目使用水泥总用量为131603.3t/a，按水泥罐车单车30t计，则年运输车辆为4367次，公司现有设70t水泥筒仓（1#、2#）2个，80t水泥筒仓（3#、4#）2个。 各仓顶均设置1台仓顶除尘器（共4台），除尘器处理效率以99%计，风机风量5000m3/h，处理后经仓顶排放。 本项目相比《新建300万吨/年矿物固废煤矸石综合处置再利用项目》竣工验收时，水泥最大存量无变化，使用量及运输量明显减少。故本项目建设后，水泥筒仓呼吸粉尘排放量不会增大，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）允许排放浓度20mg/m3的要求，排放量引用原环评中的预测结果，颗粒物0.4t/a。 2）无组织排放 ① 煤矸石破碎筛分废气 项目煤矸石破碎筛分工序在全封闭库房内进行，物料输送全部为密闭通廊，参照《逸散性工业粉尘控制技术》煤加工过程二级破碎和筛选的排放因子为0.08kg/t，本项目洗选工段入洗原料为226.8万吨煤矸石，年生产天数为210天，工作时间为24h，则年运行时间为5040h。粉尘经车间密闭+6台雾炮除尘后无组织排放。 本项目相比《新建 300 万吨/年矿物固废煤矸石综合处置再利用项目》竣工验收时，工艺、设备、处理措施均未发生变化、入洗量减少，原环评粉尘无组织排放量约为2.04t/a。验收监测结果显示洗煤破碎筛分工序周边颗粒物浓度最大值为0.128mg/m3，对环境影响很小，故本次评价认为煤矸石破碎筛分废气产生量不会增大，至厂界处能够满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3及修改单中标准。 ② 烧结砖备料工序破碎废气 项目烧结砖备料工序中主要产尘源为矸石破碎过程，该工序年运行时间为5040h。项目将破碎机设置于密闭车间内，物料输送全部为密闭通廊，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，砖和粘土产品制造厂一级破碎的排放因子为0.125kg/t，项目备料工序年处理矸石73.185万t，则破碎粉尘产生量为91.5t/a，烧结砖生产线（年生产210天，每天24小时），故产生速率为18.15kg/h，在破碎产尘点上方分别设集尘罩，集气效率90%，因此进入集气罩系统的粉尘量为82.35t/a，16.335kg/h，破碎筛分粉尘经DMC-500型单机脉冲式布袋除尘器处理后在车间内排放。烧结砖备料工序破碎废气无组织粉尘排放量为9.15t/a，排放速率1.815kg/h。为了防止破碎筛分工序散溢到周围空气中的粉 尘对周围环境的影响，环评建议在产尘点设置洒水喷雾装置（除尘效率按 90% 计），最终破碎、筛分环节无组织粉尘排放量约为0.915t/a，0.1815kg/h。 ③ 免烧砖备料工序破碎废气 项目免烧砖备料工序中主要产尘源为尾矸破碎过程，该工序年生产天数为240天，工作时间为24h，则年运行时间为5760h。项目将破碎机设置于密闭车间内，物料输送全部为密闭通廊，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，砖和粘土产品制造厂一级破碎的排放因子为0.125kg/t，项目备料工序年处理尾矸约64.4万t，则破碎粉尘产生量为51.52t/a，免烧砖生产线（年生产240天，每天24小时），产生速率为8.95kg/h。在破碎产尘点上方分别设集尘罩，集气效率90%，因此进入集气罩系统的粉尘量为46.37t/a，8.055kg/h，破碎筛分粉尘经DMC-500型单机脉冲式布袋除尘器处理后在车间内排放。烧结砖备料工序破碎废气粉尘排放量约为5.15t/a，排放速率0.895kg/h。为了防止破碎筛分工序散溢到周围空气中的粉 尘对周围环境的影响，环评建议在产尘点设置洒水喷雾装置（除尘效率按 90% 计），最终破碎、筛分环节无组织粉尘排放量约为0.515t/a，0.0895kg/h。 ④ 机制砂备料工序破碎废气 项目机制砂备料工序中主要产尘源为尾矸破碎过程，该工序年生产天数为240天，工作时间为24h，则年运行时间为5760h。项目将破碎机设置于密闭车间内，物料输送全部为密闭通廊，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，砖和粘土产品制造厂一级破碎的排放因子为0.125kg/t，项目备料工序年处理尾矸约83.25万t，则破碎粉尘产生量为104.1t/a，机制砂生产线（年生产240天，每天24小时），产生速率为18.1kg/h。在破碎产尘点上方分别设集尘罩，集气效率90%，因此进入集气罩系统的粉尘量为93.69t/a，16.29kg/h，破碎筛分粉尘经DMC-500型单机脉冲式布袋除尘器处理后在车间内排放。机制砂备料工序破碎废气粉尘排放量约为11.35t/a，排放速率1.97kg/h。为了防止破碎筛分工序散溢到周围空气中的粉尘对周围环境的影响，环评建议在产尘点设置洒水喷雾装置（除尘效率按 90% 计），最终破碎、筛分环节无组织粉尘排放量约为1.135t/a，0.197kg/h。 ⑤ 场内道路运输扬尘 项目物料的运入与产品的运出采用汽车运输，本项目各物料在运输过程中会产生道路扬尘，原料运进后同时运出产品，可减少周转次数，减轻运输扬尘对大气的污染。本项目运输量按421万t/a计，汽车载重按40t计。厂区道路起尘扬尘的计算公式如下： 式中：Qp’——道路扬尘量（kg/a）； Qp——每辆汽车行驶扬尘量（kg/km.辆）； V——车辆速度（10km/h）； M——车辆载重（40t/辆）； P——道路灰尘覆盖量，路面状况以每平方米路面灰尘覆盖率表示，Kg/m2（以0.05kg/m2计） L——运距（0.1km）； Q——运输量（421万t/a）。 则车辆动力起尘量为0.21kg/km·辆，22.1t/a。进场道路已全部硬化，定时对运输道路进行洒水抑尘，物料输送均采用封闭车辆，并限制车速，经采取以上降尘治理措施后，起尘量会减少90%，则厂区道路扬尘无组织排放量约为2.21t/a。 ⑥ 原料运转、转载粉尘 项目设全封闭原料储存棚。物料在厂区输送转运、装载等过程中均有无组织粉尘排放。环评要求物料采取皮带运输机及封闭廊道，物料输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘等措施。同时要求各落料点及转载点均设置喷雾洒水装置，可有效抑制粉尘外逸。 对照《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），本项目所采取的无组织控制措施符合HJ954-2018中表23砖瓦工业排污单位无组织排放控制要求。采取相应抑尘措施后无组织粉尘大部分在厂区内沉降，煤矸石洗选工段区域物料储运、转载、装卸等过程无组织粉尘排放速率约为0.3kg/h，原料库和破碎车间区物料储运、转载等过程无组织粉尘排放速率约为0.5kg/h，制砖车间和隧道窑区域无组织粉尘排放速率约为0.25kg/h，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单表3限值要求。在采取上述措施后，原料转运、转载粉尘产生、排放量较小，对周围环境影响较小。 （2）污染物核算 本项目大气污染物排放量核算见下表： - 大气污染物有组织排放量核算表 产污环节; 污染源; 污染物; 排放形式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h; 是否为可行技术. 产生浓度(mg/m3); 产生量 (t/a); 工艺; 效率(%); 排放 浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). 隧道窑烟气; 排气筒DA001; 颗粒物; 有组织; 42.76; 97.5; 湿法除尘; 85; 4.28; 1.935; 9.75; 5040; 是. SO2; 314.12; 716.2; 钙钠双碱法脱硫系统+28m高烟囱; 90; 31.412; 14.2; 71.6; 5040; 是. NOX; 53.72; 122.4; 0; 53.72; 24.3; 122.4; 5040; 是. 氟化物; 10.50; 11.15; 60; 2.8; 0.89; 4.46; 5040; 是. 隧道窑烟气; 排气筒DA002; 颗粒物; 有组织; 42.76; 97.5; 湿法除尘; 85; 4.28; 1.935; 9.75; 5040; 是. SO2; 314.12; 716.2; 钙钠双碱法脱硫系统+28m高烟囱; 90; 31.412; 14.2; 71.6; 5040; 是. NOX; 53.72; 122.4; 0; 53.72; 24.3; 122.4; 5040; 是. 氟化物; 10.50; 11.15; 60; 2.8; 0.89; 4.46; 5040; 是. - 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物控制标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; 无组织; 物料储存，转运; 颗粒物; 密闭+雾炮抑尘; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3及修改单中标准; 浓度差值 ≤1.0; 5.28. 2; 道路运输; 颗粒物; 加盖蓬布+地面硬化+洒水抑尘; 2.21. 3; 洗选工段破碎、筛分; 颗粒物; 密闭+雾炮抑尘; 2.04. 4; 烧结砖备料工序破碎; 颗粒物; 密闭+雾炮抑尘; 0.915. 5; 免烧砖备料工序破碎; 颗粒物; 0.515. 6; 机制砂备料工序破碎; 颗粒物; 密闭+雾炮抑尘; 1.135. 7; 水泥筒仓; 颗粒物; 仓顶除尘; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; ——; 0.4. - 大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 31.995. 2; SO2; 143.2. 3; NOX; 244.8. 4; 氟化物; 8.92. （3）大气环境保护措施可行性分析 ①钙钠双碱法工艺 本项目采用“双碱法（和溶液）”脱硫塔1座，排气筒出口直径8 m，隧道窑余热利用后的烟气及少量燃煤烟气拟采用湿式双碱法脱硫除尘器处理后，由1台风机引到28m排气筒排放。 其工艺流程如下： 含尘气体在风机作用下，经管道进入脱硫除尘器进风口，在进口内侧设有喷淋装置，首先对进入的烟气进行有效的碱性喷淋和降温，再垂直进入烟管内喷射冲击底部碱性水面，烟气中大颗粒物的灰尘喷入水中下沉，烟气冲击水面产生的波浪花向外奔流直导波墙，引导导波拍岸，水花拍溅，形成气雾，上升的气雾在旋流板的作用下进一步加大气雾，形成旋流上升，在此过程中，水花水滴落入水中，实现第一次水气分离，净化后的烟气继续旋流上升，经上部锥形及挡烟帽的作用在旋流离心力的作用下，烟气内的雾状水分被甩向筒壁及上盖内壁积成水滴下流。在此过程中，烟气的二氧化硫经过一系列充分的高碱性脱硫剂的接触，交换吸收和反应，其中液膜始终接近中性，能使全过程保持极高而且稳定的传质速率。脱水净化后的烟气经烟囱排入大气，灰尘沉入水下时经排灰水蝶阀排入灰水池，因此，是一种高效的低阻脱硫设备。 图8 钠钙双碱法工艺流程 其基本化学原理可分为脱硫过程和再生过程。双碱法脱硫原理如下： 脱硫过程： (1) (2) 以上二式视吸收液酸碱度不同而异：碱性较高时， - 式为主要反应；碱性降低到中性甚至酸性时， （2）式发生主要反应。 再生过程： （3） （4） 在浆液达到过饱和状态时，中性的很快和反应从而释放出，随后生成的继续与反应，生成的亚硫酸钙以半水化合物形式慢慢沉淀下来，从而使得到再生，吸收液恢复对SO2的吸收能力，循环使用。 钠钙双碱法是先用活性极强的钠碱作为吸收液吸收 SO2，然后再用钙碱对吸收 液进行再生。该方法工艺先进、技术成熟、运行稳定可靠，本项目主要脱硫技术指 标见下表。 - 钙钠双碱法技术指标表 序号; 指标; 单位; 指标值. 1; 脱硫效率; %; 90. 2; 除尘效率; %; 85. 3; 脱氟效率; %; 96. 4; 液气比; 无量纲; 2.5. 5; 钙硫比; 无量纲; 1.05. 6; 循环液pH值; 无量纲; 9.0～12.0. 钙钠双碱法对氟化物的去除效率依据桂林理工大学高技术研究所、桂林理工大学环境科学与工程学院文献《浅谈双碱法脱硫技术在页岩砖厂烟气治理中的应用》，“采用钙钠双碱法，烟气中的氟化物容易与砖坯中的钙﹑镁发生反应生成CaF2而固定在砖坯内。…氟化物的去除率可达98%以上”。本项目核算钙钠双碱法氟去除率取60%，氮氧化物去除率为20%，二氧化硫去除率为90%。 另外，在烧制过程中会产生一定的废气无组织排放（污染物主要为烟尘、SO2、NOx和氟化物），项目应采取如下措施控制无组织废气的排放： - 加强窑炉的密封性，减少炉内烟气外泄。 - 要做好集气设备的日常维护、检修，确保各类风机能够正常稳定运行，防止因风机故障导致窑内烟气无法顺利排出，在窑内积聚后外泄，造成烟气无组织排放。 - 加强废气输送管道、脱硫设施的运行管理，做好维护，保证管道、连接处等不泄漏，脱硫设施运转正常 ② 集气罩 根据《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012）对集气罩的相关要求： 6.2.8集气罩应能实现对烟气（尘）的捕集效果，捕集率不低于：a)密闭罩100%；b)半密闭罩95%；c）吹吸罩90%；d）屋顶排烟罩90%；f）含有毒有害、易燃易爆污染源控制装置100%。 ③布袋除尘器 布袋除尘器，是一种自动清灰结构的单体除尘设备，在水泥、矿粉、采矿、冶金、建材、机械、化工、粮食加工等工矿企业广泛，用于过滤气体中的细小的，非纤维性的干燥粉尘或在工艺流程中回收干燥粉料的一种除尘设备。布袋除尘器除尘效率高达99%以上。 布袋除尘器工作原理：含尘气体由进风口进入除尘器箱体内，细小尘粒由于布袋的多种效应作用，被滞阻在布袋外壁。净化后的气体通过布袋上箱体出风口排出。随着使用时间的增长，布袋表面吸附的粉尘增多，布袋的透气性减弱，使除尘器阻力不断增大。为保证除尘器的阻力控制在限定的范围之内，由脉冲控制仪发出信号，循序打开电磁脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管各喷孔喷射到对应的文氏管（称为一次风），并在高速气流通过文氏管时诱导数倍于一次风的周围空气（称为二次风）进入滤筒，造成布袋间急剧膨胀，由于反向脉冲气流的冲击作用很快消失，布袋又急剧收缩，这样使积附在布袋外壁上的粉尘被清除，落下的灰尘进入灰库。 ④无组织粉尘控制措施 项目无组织粉尘主要包括为破碎筛分逸散粉尘、物料装卸粉尘和道路运输扬尘。 - 破碎、筛分环节全部在全封闭车间内进行，经过集气罩收集和布袋除尘器处理后，有效减少无组织排放量。 - 物料装卸载粉尘 通过各落料点及转载点均设置喷雾洒水装置，采取洒水降尘来降低扬尘的产生量，加之原料卸载过程在全封闭储棚内有效减少无组织排放量。 - 道路运输扬尘 评价要求对进场道路及场地进行硬化，且项目运营期间对厂区内地面定时洒水，对运输车辆每次装卸进行控制，不得超载，对厂区及道路及时清扫，以减少道路扬尘，能有效的减少运输车辆对沿线敏感点的影响，减少无组织排放。综上所述，采取以上防治措施后，项目有组织、无组织粉尘均可达标排放，对项目周围环境空气影响较小 - 大气排放口基础信息表 排放口编号（类型）; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度℃. 经度; 纬度. DA001 主要排放口; 隧道窑; 颗粒物、氟化物、SO2、NOX; 109.81870; 38.52084; 28; 4; 80. DA002 主要排放口; 隧道窑; 颗粒物、氟化物、SO2、NOX; 109.81848; 38.51996; 28; 4; 80. （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954—2018）要求，本项目废气监测计划见表： - 运营期大气污染源监测及管理计划一览表 产污环节; 污染源 名称; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 隧道窑烟气; 排气筒DA001; 颗粒物、SO2、NOX、氟化物; 排气口出口; 1; 1次/半年; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2及修改单标准限值. 排气筒DA002; 颗粒物、SO2、NOX、氟化物; 排气口出口; 1; 1次/半年. 厂界无组织; 颗粒物、氟化物SO2; 厂界外上风向10处1个、下风向10m处3个; 4; 1次/年; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3及修改单标准限值. 2.废水 项目废水为生活污水、洗车废水、雨水等。 1）生产废水 洗选废水经浓缩机处理后闭路循环，项目设浓缩机2座（容积为2500m3，一用一备）可确保煤泥水闭路循环，不外排，本项目洗选废水对比原项目无变化。 2）生活污水 生活污水主要为职工盥洗废水，设立50m3和80m3化粪池，厂区设3个旱厕，定期清掏，用作肥料，本项目无新增员工，生活污水处理方式无变化。 3）车辆冲洗废水 车辆冲洗废水经沉淀池（100m3）沉淀后回用于车辆冲洗，本项目建成后车辆无明显增加，冲洗系统能够满足项目要求。 4）初期雨水 西区免烧砖生产线设310m3雨水收集池1座，东区烧结砖生产线设263m3和284m3雨水收集池2座，防渗处理，初期雨水收集后可回用生产。 通过上述分析，产生的污废水经处理后综合利用，不外排，对水环境影响较小，措施可行。 3.噪声 （1）主要噪声源强及距离 项目主要噪声源为筛分机、破碎机、制砖机、隧道窑及其配套设施、风机和各类水泵等设备运行时产生的噪声及进出厂区车辆产生的噪声。项目主要噪声源源强见表34。原料棚和洗煤车间中心距厂界的距离见表35。 - 主要噪声源一览表 噪声源 位置; 声源名称; 数量 (台); 防治前声压级（dB(A)）; 治理措施; 防治后声压级（dB(A)）; 备注. 洗矸工段; 给 料 机; 2台; 60; 基础减振; 55; 室内. 电 机; 2台; 80; 基础减振; 73; 室内. 减 速 器; 2台; 85; 基础减振; 80; 室内. 原料皮带; 123米; 65; 基础减振; 55; 室内. 电 动 机; 1台; 75; 基础减振; 65; 室内. 减 速 器; 1台; 80; 基础减振; 75; 室内. 洗料主机; 3段; 80; 基础减振; 75; 室内. 矸石提升机; 1台; 85; 基础减振; 75; 室内. 中料提升机; 2台; 85; 基础减振; 75; 室内. 精料振动筛; 2台; 90; 基础减振; 80; 室内. 离 心 机; 2台; 85; 基础减振; 70; 室内. 螺旋分选机; 14个; 85; 基础减振; 70; 室内. 浓缩机; 1台; 95; 基础减振; 85; 室内. 浓缩机; 1台; 95; 基础减振; 85; 室内. 尾料压滤机; 3台; 95; 基础减振; 85; 室内. 三叶罗茨风机; 1台; 90; 基础减振; 75; 室内. 烧结砖车间; 可移布料机; 2台; 95; 基础减振; 80; 室内. 液压多斗挖掘机; 4台; 100; 基础减振; 85; 室内. 输送带; 4套; 80; 基础减振; 70; 室内. 箱式给料机; 2台; 85; 基础减振; 70; 室内. 对辊破碎机; 2台; 80; 基础减振; 70; 室内. 双轴搅拌挤出机; 2台; 65; 基础减振; 55; 室内. 真空挤砖机; 2台; 60; 基础减振; 55; 室内. 输送带; 10套; 60; 基础减振; 55; 室内. 切坯切条机; 2套; 60; 基础减振; 55; 室内. （2台800公斤机器人，2台小螳螂）; 1套; 60; 基础减振; 55; 室内. 布坯台; 1台; 60; 基础减振; 55; 室内. 移动平台; 1台; 65; 基础减振; 55; 室内. 窑炉行走; 48台; 60; 基础减振; 55; 室内. 环形运坯; 30台; 60; 基础减振; 55; 室内. 窑炉风机; 6台; 65; 基础减振; 55; 室内. 窑门提升; 2台; 60; 基础减振; 55; 室内. 行车抱砖机; 2台; 65; 基础减振; 55; 室内. 刮平机; 2台; 65; 基础减振; 55; 室内. 脱硫系统; 2套; 50; 基础减振; 45; 室内. 给料机; 1台; 65; 基础减振; 60; 室内. 破碎机; 1台; 85; 基础减振; 80; 室内. 分级振动筛; 1台; 80; 基础减振; 75; 室内. 免烧砖车间; 成型主机; 1套; 75; 基础减振; 65; 室内. 布料机; 1套; 70; 基础减振; 65; 室内. 送板机; 1套; 70; 基础减振; 65; 室内. 液压系统; 1套; 65; 基础减振; 60; 室内. 激振电机; 1套; 60; 基础减振; 55; 室内. 二次布料机; 1套; 65; 基础减振; 60; 室内. PLC; 1套; 60; 基础减振; 55; 室内. 出砖机; 1套; 75; 基础减振; 70; 室内. 叠板机; 1套; 80; 基础减振; 75; 室内. 自动上板机; 1套; 80; 基础减振; 75; 室内. 运输车辆; —; 70-80; 厂区内禁止鸣笛，合理安排运输时间; 70; 室外. - 车间中心距厂界距离 噪声源位置; 声源名称; 噪声源距各预测点距离(m). 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 洗矸工段; 洗料主机、给料机等; 48; 197; 267; 50. 烧结砖车间; 箱式给料机、对辊破碎机等; 139; 86; 191; 70. 免烧砖车间; 成型主机、布料机等; 199; 177; 269; 100. （2）预测模式 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式预测厂界环境噪声。预测方法为室外声源采用户外声传播衰减模式，室内声源等效为室外声源后采用户外声传播衰减模式，且只考虑几何发散衰减。 ①室内声源至预测点A声级 车间内第j个室内声源在车间围护结构处的 式中： ——室内第j个声源的A声功率级，dB(A)； ——指向性因数，通常指无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1； ——房间常数，，为房间内表面积，m2，为平均吸声系数； ——室内第j个声源至围护结构的距离，m。 当室内为等效扩散声场，按下式计算靠室外围护结构处的声压级 式中： ——围护结构处的隔声量，dB(A)。 通过下式根据室外声源的声压级和透声面积()计算出等效室外声源的声功率级 室外声源在预测点的A声压级 ②室外声源至预测点A声级 式中：——第i个声源在参考位置r0的A声级，dB(A)； ——第i个声源到预测点的距离，m。 （3）预测结果及评价 在考虑设备降噪、厂房隔声、距离衰减等措施后，预测结果见表36。 - 厂界噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 预测点位; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼; 夜; 昼; 夜. 东厂界; 41.54; 60; 50; 达标; 达标. 南厂界; 33.36; 达标; 达标. 西厂界; 28.56; 达标; 达标. 北厂界; 41.67; 达标; 达标. 由于声源设备大都安装在车间厂房内，采取基础减振、隔声等措施，经预测，项目厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值。本项目每天生产24小时，且项目周围50m范围内无声环境敏感点，故项目运营期所产生噪声对周围环境影响相对较小。 （4）噪声污染防治措施 ①优化平面布局，主要噪声设备远离厂界。通过距离消减有效降低厂界噪声。 ②设备安装于室内，基础安装减振处理。 ③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。 ④在厂界四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植灌木、乔木和林带绿化，起到阻隔噪声传播的作用。 ⑤运行期应加强调度管理，严格运输过程的管理。 - 运行期噪声污染源监测一览表 污染源 名称; 监测 因子; 监测 点位; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标; 备注. 厂界噪声; Leq(A); 厂界外1m处; 4个; 每季 1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准; 纳入企业现有自行监测方案. 4.固废 （1）固体废物产生情况及去向 项目运营期主要工业固体废物有除尘器收尘、脱硫渣、不合格砖、生活垃圾、废机油等。 ①除尘灰 根据工程分析，项目煤矸石破碎筛分除尘灰为203.88t/a；烧结砖备料工序破碎除尘灰为82.53t/a；免烧砖备料工序破碎除尘灰为45.9t/a；机制砂备料工序破碎除尘灰为164.685t/a；水泥筒仓除尘灰为329t/a；收集后回用于生产。 ②脱硫渣 钠钙双碱法脱硫除尘装置处理焙烧烟气产生脱硫渣，主要成分为硫酸钙和烟尘，估算脱硫渣产生量286t/a，属一般工业固体废物，全部返回生产工序作为制砖原料利用。 ③不合格砖 根据建设单位经验数据，项目在烧结制砖过程中产生的不合格砖按成品砖的0.5%计，即2400t/a，免烧制砖过程中产生的不合格砖按成品砖的0.5%计，即1893t/a。全部回用于破碎工序。 ④生活垃圾 项目现有劳动定员120人，年产生生活垃圾为18t/a，生活垃圾定期送往当地城镇垃圾收集点。 ⑤废机油 项目车辆更换机油直接去专门车辆维修店更换，厂区不储存。设备机械保养维护过程中产生少量废机油，属于危险废物，废物代码900-249-08，产生量约为1.5t/a，本项目设立危废暂存间，对运营期产生的危险废物进行收集，定期交由有资质单位处理。 ⑥煤泥 本项目洗选过程产生的尾泥全部利用。 项目营运期产生的固体废物主要一般固体废弃物、危险废弃物。 - 项目危险废物处置情况一览表 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量; 产生装置; 形态; 危险特性; 污染防治措施; 环境管理要求. 废机油; HW08; 900-214-08; 1.5t/a; 设备及维修工具; 液态; T; 暂存危废间，交由有资质的单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定. 废机油桶; HW08; 900-249-08; 固态; T. - 固体废物处置情况一览表 类别; 名称; 代码; 产生环节; 产生量（t/a）; 利用处置方式及去向; 环境管理要求. 生活垃圾; 生活垃圾; /; 职工生活; 18t/a; 生活垃圾定期送往当地城镇垃圾收集点; 《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）有关要求. 一般固废; 收集尘; 900-999-66; 煤矸石破碎、筛分工序; 203.88t/a; 回用生产; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求. 烧结砖备料工序破碎; 82.53t/a. 免烧砖备料工序破碎; 45.9t/a. 机制砂破碎; 164.685t/a. 水泥筒仓; 329t/a. 脱硫渣; 900-999-65; 隧道窑工序; 286t/a; 回用生产. 不合格砖; /; 2400t/a; 回用生产. 不合格砖; /; 免烧砖工序; 1893t/a; 回用生产. 尾泥; /; 洗选过程; 71.45万t/a; 用作免烧砖生产原料. （2）环境管理要求 ①一般工业固废 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置贮存场所。 ②危险废物 A本项目危险废物暂存危废间内，委托有危废处理资质单位处置。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料与危险废物相容。 B厂内建立危险废物台账管理制度，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 C必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 D危险废物贮存设施必须按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。 ③生活垃圾 厂区设垃圾桶，定期清运至指定垃圾收集点。 5.地下水、土壤影响分析及措施 （1）地下水、土壤环境影响识别 ①污染源识别 本项目地下水污染源主要指项目可能造成地下水污染的装置、设施和区域，通过上述分析，项目可能造成地下水及土壤污染的区域有危废箱、沉淀池及雨水池。 ②污染途径识别 针对企业生产过程中生活污水及洗车废水、固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水的污染。本项目可能对地下水造成污染途径的主要有废水、废机油泄漏对地下水及土壤造成的污染。 正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。废水发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小；通过水文地质条件分析，区内承压含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的淤泥质粘砂土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水污染影响更小。尽管如此，拟建项目仍存在造成地下水污染的可能性，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将拟建项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施。 （2）防控措施 ①源头控制 本项目将选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、废水储存采取相应的措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化系统设计，加强监控，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于泄漏可能造成的地下水、土壤污染。从源头控制上，本次评价要求项目建设应满足以下要求： 1.危险废物要按照危废贮存、处置要求进行严格管理。 2.在设备技术上做改进，采用高质量设备设施和先进的监控手段，防止污水泄漏，避免机械故障下的事故排放。 3.必须严格控制厂区废水无组织泄漏，杜绝厂内存在的长期事故性排放点源，定期对沉淀池等进行检查。 4.加强职工培训和管理，提高职工的责任意识和技术水平。 ②分区防控措施 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）的规定，对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。项目分区防渗图见附图。 A.重点防渗区 重点防渗区主要为危废间放置区、浓缩池、脱硫系统（沉淀池、氢氧化钠池、石灰池等）渗透系数≤10-7cm/s。 B.一般防渗区 一般防渗区指生产区中除了上述重点防渗区以外的其他建筑区，指裸露于地面的生产功能单元，污染地下水及土壤环境的物料污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要为生产车间、成品区、沉淀池及雨水池等，本项目一般防渗区参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）II类场地进行地面防渗设计。 C.简单防渗区 除重点防渗、一般防渗外，采用一般地面硬化。 （3）环境监测计划 - 营运期地下水、土壤环境监测计划 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 地下水; 厂区自备井; pH、溶解性总固体、COD、总硬度、耗氧量、氨氮; 1次/年; 《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类水质标准. 土壤; 厂区内; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍; 1次/5年; 《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）. 6.生态环境 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，则本评价不明确运营期生态保护措施。 7.环保投资 项目总投资500万元，其中环保投资20万元，占总投资的4%，项目环保投资见表44。 - 环保投资一览表 类别; 污染源; 防治措施; 数量; 环保投资（万元）. 废气; 烧结砖、免烧砖制砖、破碎、筛分; 破碎筛分车间为全密闭车间。破碎、筛分粉尘经集气罩+布袋除尘器处理; 1套; 依托. 隧道窑; 湿法除尘+双碱法脱硫设置一套+28m高烟囱一根; 1套; 依托. 湿法除尘+双碱法脱硫设置一套+28m高烟囱一根; 1套; 依托. 食堂油烟; 油烟净化器; 1套; 依托. 水泥筒仓; 布袋除尘器处理+排气口排放。除尘效率99%; 4套; 依托. 原料输送、转载; 全封闭的皮带走廊，受煤坑和转折跌落点处设雾炮装置; 1套; 依托. 道路扬尘; 路面硬化，洒水抑尘车辆篷布遮盖，限载限速; 1套; 依托. 扬尘在线设备; 在厂界四角建设4台扬尘在线监控设施; 4; 依托. 煤棚内CO、煤尘、温度探测装置; /; 依托. 废水; 生产废水; 一级闭路循环，设浓缩池2座，2500m3的浓缩池用作事故水池; /; 依托. 生活污水; 生活污水，设50m3和80m3化粪池，厂区设3个旱厕，定期清掏，用作肥料。; 1座; 依托. 初期雨水池; 西区免烧砖生产线设雨水收集池1座，防渗处理，用回用生产; 1座; 依托. 东区烧结砖生产线设雨水收集池1座，防渗处理，用回用生产; 1座; 依托. 车辆清洗废水; 设置厂区进出口洗车装置100m3沉淀池; 1套; 依托. 噪声; 生产及除尘设备; 选用低噪声设备、泵类设备采用基础减振、风机加装消声器、破碎筛分环节置于室内，同时厂房隔声; 20. 运输车辆; 加强管理、设置减速带、限鸣标识; 依托. 固废; 不合格砖; 回用生产; /. 生活垃圾; 生活垃圾定期送往当地城镇垃圾收集点; 依托. 除尘灰; 回用生产; /. 脱硫渣; 回用生产; /. 废机油; 暂存危废间，交给有资质单位处置; 依托. 合计; 20. 8.环境风险评价 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定本项目工艺环节涉及的危险物质主要为设备检修过程产生的废机油，项目建设前后废机油最大储存量无变化，主要风险源详见表42。 - 本项目主要风险源情况分布一览表 风险物质; 风险源; 最大储存量; 临界量; 比值; 危险特性. 废机油; 危废间; 1.5; 2500; 0.00006; 易燃. 柴油; 库房; 0.1; 2500; 0.00004; 易燃. 根据项目特点，项目主要风险来源及危害见表43。 - 工程主要风险类型、来源及危害 类型; 风险单元; 主要危害; 主要污染物; 环境影响. 泄漏; 危废间、库房; 对周围地下水及土壤造成影响; 石油类; 大量泄漏覆盖地表和渗入地下后，有害成分进入地表土壤和地下水，造成污染. 火灾爆炸; 危废间、库房; 有害气体、热辐射等环境污染; 有害气体; 污染大气及地下水. （2）风险防范措施 ①环境风险管理措施 A、严格执行国家的安全卫生标准规范及相关的法律法规，对安全、防火、防爆、劳动保护等方面综合考虑； B、制定安全生产方针、政策、计划和各种规范，完善安全管理制度和安全操作规程，建立健全环境管理体系和监测体系，完善各种规章制度标准； C、对工作人员定期进行环保安全教育，增强职工的环保意识和安全意识； D、在选材等环节严守质量关，加强技术工人的培训，提高操作水平； E、风险管理是一个动态的、循环的过程，应对不断变化的风险进行评价，并对相应安全维护措施做出调整。 ②危险废物贮存过程的风险防范措施 A、危险废物贮存设施应配备消防设施等； B、危废间应阴凉、干燥、通风，避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源、火源等； C、贮存易燃易爆危险废物应配置火灾报警装置。 ③生产风险防范措施 A、各类物料按要求进行分区、分类存放，并在各类存放区设置标识，车间地面进行硬化，防渗处理； B、物料在运输前应进行包装，不得裸露运输，在运输过程中轻装轻卸，避免日晒雨淋，保持包装完整，避免在装载和运输过程中泄漏污染环境； C、项目严格按《危险废物鉴别标准》进行鉴别，分拣出的一般工业固体废物与危险废物的收集、储存、处置过程中严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定执行一般工业固体废物与危险废物的申报、收集、储存、运输、处置等规定； D、在原料输送环节上尽可能的减少人为的不安全行为，如不遵守交通规则，误操作等，最大程度减少交通事故导致物料散落的可能； E、在储存过程的环境风险采取的管理措施具体包括：原料、产品及产生的工业固废贮存区设置明显标志；对各类物料按计划购入、分期分批入库，严格控制贮存量；对作业活动以及可燃物品、易泄露物质的控制和管理；制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生；落实事故风险应急预案和环境监测计划。 |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 隧道窑烟气 排气筒DA001 | 颗粒物、氟化物SO2、NOX | 湿法除尘+双碱法脱硫系统+28m高烟囱 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2及修改单标准限值 |
|  |  | 隧道窑烟气 排气筒DA002 | 颗粒物、氟化物SO2、NOX | 湿法除尘+双碱法脱硫系统+28m高烟囱 |  |
|  | 无组织 | 破碎、筛分 | 颗粒物 | 在产尘点设置洒水喷雾装置、密闭廊道，原料入口和转载点喷雾抑尘 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3及修改单标准限值 |
|  |  | 物料储存，转运 | 颗粒物 | 全封闭储棚，并设雾炮装置，定期洒水，全封闭皮带走廊，转折跌落点处设水雾炮机除尘，抑尘效率90% |  |
|  |  | 道路运输 | 颗粒物 | 厂区道路硬化洒水；进出口处设洗车台 |  |
|  | 扬尘在线设备 |  |  | 在厂界四角建设4台扬尘在线监控设施 |  |
|  | 煤棚内CO、煤尘、温度探测装置 |  |  |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | CODCr, BOD5,SS | 生活废水设50m3和80m3化粪池，厂区设3个旱厕，定期清掏，用作肥料。 | 合理处置 |
|  | 初期雨水 |  |  | 西区免烧砖生产线设雨水收集池1座，防渗处理，用回用生产 | 合理处置 |
|  |  |  |  | 东区烧结砖生产线设雨水收集池1座，防渗处理，用回用生产 |  |
|  | 车辆冲洗废水 |  |  | 设置厂区进出口洗车装置100m3沉淀池 |  |
|  | 生产废水 |  | SS | 一级闭路循环，设浓缩池2座,2500m3的浓缩池用作事故水池 | 循环利用不外排 |
| 声环境 | 破碎机、筛分机、分级筛、浓缩机、压滤机、水泵等 |  | Leq(A) | 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等 | 符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 不合格砖回用生产；脱硫渣回用生产；生活垃圾集中收集后，生活垃圾定期送往当地城镇垃圾收集点；尾泥回用于免烧生产；除尘灰回用生产；废机油暂存危废间，交由资质单位处置 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1.重点防渗区 重点防渗区主要为危废间放置区、浓缩池，脱硫系统（沉淀池、石灰池等）渗透系数≤10-7cm/s。 2.一般防渗区 一般防渗区指生产区中除了上述重点防渗区以外的其他建筑区，指裸露于地面的生产功能单元，污染地下水及土壤环境的物料污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要为生产车间、成品棚、沉淀池及雨水池等，本项目一般防渗区参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）II类场地进行地面防渗设计。 3.简单防渗区 除重点防渗、一般防渗外，采用一般地面硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）环境风险管理措施 ①严格执行国家的安全卫生标准规范及相关的法律法规，对安全、防火、防爆、劳动保护等方面综合考虑； ②制定安全生产方针、政策、计划和各种规范，完善安全管理制度和安全操作规程，建立健全环境管理体系和监测体系，完善各种规章制度标准； ③对工作人员定期进行环保安全教育，增强职工的环保意识和安全意识； ④在选材等环节严守质量关，加强技术工人的培训，提高操作水平； ⑤风险管理是一个动态的、循环的过程，应对不断变化的风险进行评价，并对相应安全维护措施做出调整。 （2）危险废物贮存过程的风险防范措施 ①危险废物贮存设施应配备消防设施等； ②危废间应阴凉、干燥、通风，避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源、火源等； ③贮存易燃易爆危险废物应配置火灾报警装置。 （3）生产风险防范措施 ①各类物料按要求进行分区、分类存放，并在各类存放区设置标识，车间地面进行硬化，防渗处理； ②物料在运输前应进行包装，不得裸露运输，在运输过程中轻装轻卸，避免日晒雨淋，保持包装完整，避免在装载和运输过程中泄漏污染环境； ③项目严格按《危险废物鉴别标准》进行鉴别，分拣出的一般工业固体废物与危险废物的收集、储存、处置过程中严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定执行一般工业固体废物与危险废物的申报、收集、储存、运输、处置等规定； ④在原料输送环节上尽可能的减少人为的不安全行为，如不遵守交通规则，误操作等，最大程度减少交通事故导致物料散落的可能； ⑤在储存过程的环境风险采取的管理措施具体包括：原料、产品及产生的工业固废贮存区设置明显标志；对各类物料按计划购入、分期分批入库，严格控制贮存量；对作业活动，以及可燃物品、易泄露物质的控制和管理；制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生；落实事故风险应急预案和环境监测计划。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |  |

- 结论

本项目建设符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保污染物稳定达标排放。从环境保护角度分析，项目环境影响可行。

# 附表                          建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量(新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 22.55t/a | / |  | 9.445t/a | / | 31.995t/a | +9.445t/a |
|  | 二氧化硫 | 20.15t/a | 28.64t/a |  | 123.05t/a | / | 143.2t/a | +123.05t/a |
|  | 氮氧化物 | 48.59t/a | 48.96t/a |  | 196.21t/a | / | 244.8t/a | +196.21t/a |
|  | 氟化物 | 1.44t/a | / |  | 7.48t/a | / | 8.92t/a | +7.48t/a |
| 废水 | / | / | / |  | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | / | / | / |  | / | / | / | / |
| 危险废物 | 废机油、废油桶 | 1.5t/a |  |  | / | / | 1.5t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①